液环增压机技术规范书

1总则

1.1本技术要求作为采购合同的附件，与之同时生效，并具有同等法律效力。

1.2本技术要求阐述了液环压缩机的设计、制造、检验、供货、安装和运输等方面最基本的要求，但不限于这些要求。

1.3本技术要求和相关的技术要求与采购合同的商务部分共同构成液环压缩机的采购合同。

1.4必须按照本技术要求规定的技术条件进行液环压缩机的设计，依据设计方和买方审核批准的技术文件、图纸资料进行制造、试验和检验，并对液环压缩机的安全、环保和性能负责。

1.5提交的所有技术文件资料图纸中的计量单位应采用国家法定的国际单位。

# 2基础数据

2.1技术参数

2.1.1蒸馏一瓦斯增压机工艺条件

| 数量 | 2套 |  |
| --- | --- | --- |
| 形式 | 液环 |  |
| 压缩机名称 | 初常顶瓦斯气增压机 | 减顶瓦斯气增压机 |
| 介质 | 瓦斯气 | 瓦斯气 |
| 入口温度（℃） | 45 | 45 |
| 入口压力MPa（G） | 0.06 | 0.001 |
| 出口压力MPa（G） | 0.3 | 0.3 |
| 体积流量Nm3/h | 1200 | 400 |
| 分子量 | 37.01 | 28.76 |
| 传动方式 | 直联传动 | 直联传动 |
| 驱动形式 | 电机 | 变频电机 |
| 轴封形式 | 双端面机械密封 冲洗方式API plan53a | 双端面机械密封 冲洗方式API plan53a |
| 工作液 | 除盐水/润滑油 （按照除盐水制定压缩机方案） | 除盐水/润滑油 （按照除盐水制定压缩机方案） |
| 摩尔组成 |  |  |
| H2 | 3.13 | 10.80 |
| CO2 | 3.92 | 0.44 |
| 甲烷 | 25.88 | 30.31 |
| 乙烷 | 8.87 | 13.67 |
| 乙烯 | 6.03 | 3.58 |
| 丙烷 | 19.20 | 9.84 |
| 丙烯 | 0.63 | 5.39 |
| 异丁烷 | 4.19 | 0.61 |
| 正丁烷 | 12.87 | 4.23 |
| 反二丁烯 | 0.07 | 0.26 |
| 1-丁烯 | 0.1 | 1.86 |
| 异丁烯 | 0.05 | 1.01 |
| 顺-2-丁烯 | 0.02 | 0.18 |
| 1,3丁二烯 | 0 | 0.05 |
| 2-甲基-2-丁烯 | 0 | 0.10 |
| C5 | 5.85 | 2.86 |
| O2 | 1.4 | 3.14 |
| N2 | 5.55 | 9.76 |
| CO | 0.34 | 0.85 |
| C6 | 1.85 | 1.09 |
| H2S | 600ppmv | 4800ppmv |

2.1.2蒸馏二瓦斯增压机工艺条件

| 数量 | 2套 |  |
| --- | --- | --- |
| 形式 | 液环 |  |
| 压缩机名称 | 初常顶瓦斯气增压机 | 减顶瓦斯气增压机 |
| 介质 | 瓦斯气 | 瓦斯气 |
| 入口温度（℃） | 45 | 45 |
| 入口压力MPa（G） | 0.02 | 0.001 |
| 出口压力MPa（G） | 0.25 | 0.25 |
| 体积流量Nm3/h | 450 | 150 |
| 分子量 | 39.02 | 27.07 |
| 传动方式 | 直联传动 | 直联传动 |
| 驱动形式 | 变频电机 | 变频电机 |
| 轴封形式 | 双端面机械密封 冲洗方式API plan53a | 双端面机械密封 冲洗方式API plan53a |
| 工作液 | 除盐水/润滑油 （按照除盐水制定压缩机方案） | 除盐水/润滑油 （按照除盐水制定压缩机方案） |
| 摩尔组成 |  |  |
| H2 | 0.02 | 8.20 |
| CO2 | 7.04 | 0.55 |
| 甲烷 | 28.45 | 7.74 |
| 乙烷 | 9.26 | 3.17 |
| 乙烯 | 0 | 1.04 |
| 丙烷 | 25.99 | 3.29 |
| 丙烯 | 0.06 | 1.18 |
| 异丁烷 | 5.31 | 0.48 |
| 正丁烷 | 13.25 | 1.14 |
| 反二丁烯 | 0.03 | 0.06 |
| 1-丁烯 | 0.03 | 0.16 |
| 异丁烯 | 0 | 0.10 |
| 顺-2-丁烯 | 0 | 0.04 |
| 1,3丁二烯 | 0 | 0 |
| 2-甲基-2-丁烯 | 0 | 0.04 |
| C5 | 4.89 | 0.58 |
| O2 | 0.81 | 7.30 |
| N2 | 2.91 | 64.59 |
| CO | 0 | 0.19 |
| C6 | 1.92 | 0.15 |
| H2S | 300ppmv | 5400ppmv |

2.2防爆区域划分(按国家标准)：

防爆等级：                  dⅡCT4

2.3 安装位置：                      室内

# 3泵设计、制造、验收、试验所采用的标准及规范

3.1 执行标准

3.1.1压缩机及压缩机

SH/T3162-2011   石油化工液环压缩机和压缩机工程技术规范

DIN28431	     压缩技术、液环压缩机验收标准

API682          离心泵和回转泵用轴封系统

API614          石油、化工和气体工业用润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备

API610          石油化工和天然气工业用离心机组

API670          轴振动、轴位移和轴承温度监测系统

API671          石油、化工和天然气工业用联轴器

JB/T8097	     机组的振动测量与评价方法

JB/T8098	     机组的噪音测量与评价方法

GB/T13929       水环真空机组和水环压缩机 试验方法

JB/T7255        水环真空机组和水环压缩机

GB6654   	     水环真空机组 材料标准

GB3274	     普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板技术条件

JB/T6880	     机组用铸造件

GB/T19001 	     质量管理体系、要求

GB/T13930	     水环真空机组和水环压缩机气量测定方法

GB10889         泵的噪声测量与评价方法

SH/T3146        石油化工躁声控制设计规范

JB/T8098        泵的噪声测量方法

GB10890         泵的噪声测量与评价方法

SHS 01003       石油化工旋转机械振动标准

3.1.2 电动机及电气设备

GB3836.1-2010   爆炸环境 第1部：设备通用要求

GB3836.2-2010   爆炸环境 第2部：由隔爆外壳“d”保护的设备

GB3836.3-2010   爆炸环境 第3部：由增安型“e”保护的设备

GB3836.4-2010   爆炸环境 第4部：由本质安全型“i”保护的设备

GB50058-92      爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GB/T4942.1      旋转电机外壳防护分级(IP代码)

IEC             国际电工协会相关标准

中华人民共和国“爆炸危险场所电气安全规程”

DL/T620         交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

GB/T4942.1      旋转电机整体结构的防护分级（IP代码）-分级

GB755-2008      旋转电机 定额和性能

3.1.3 压力容器

GB150-2011      压力容器

GB713-2008      锅炉和压力容器用钢板

TSG R004-2009   固定式压力容器安全技术监察规程

JB/T4730		  承压设备无损检测

ISO1217-2009    容积式压缩机 验收试验

GB/T3853-1998   容积式压缩机验收试验

GB/T7777-2003   容积式压缩机机械振动测量与评价

NB/T47013.1～6  承压设备无损检测[合订本]

TSG 21-2016     固定式压力容器安全技术监察规程

3.1.4 其他

SH/T3019-2003   石油化工仪表管道线路设计规范

SH/T3521-2007   石油化工仪表工程施工技术规程

GB50093-2013    自动化仪表工程施工及验收规范

使用标准如有冲突，按所列标准中最高最新标准要求执行。

4 材质要求及技术配置描述

4.1材质要求

| 序号 | 名称 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧盖 | 316L |  |
| 2 | 分配板 | 316L |  |
| 3 | 叶轮 | 316L |  |
| 4 | 轴 | 1.4462 | 双相不锈钢 |
| 5 | 泵体 | 316L |  |
| 6 | 分离器 | 316L |  |
| 7 | 换热器 | 316L |  |
| 8 | 阀门 | 316L |  |
| 9 | 管路 | 316L |  |

4.2技术配置描述

液环式压缩机设计制造符合API标准，运行符合用户当地环保标准，设备所有零、部件和各种仪表的计量单位全部采用国际单位（SI）标准。机组能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求：机组有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

4.2.1公用底座

4.2.1.1 压缩机、电机、冷却器、分离器安装于同一底座；压缩机组内的所有与用户接管延伸至撬块底座边缘附近。

4.2.1.2底座为钢制焊接结构并具有足够的刚性以保证在机组安装后的对中。

4.2.1.3 成套供应地脚螺栓、螺母、垫圈、辅助管线及附件。

4.2.2 液环压缩机组满足数据表上规定的所有操作条件，并在各种工况下连续稳定运行，连续运行3年以上。

4.2.3 辅助设备壳体

4.2.3.1壳体最高允许工作压力应不低于0.3MPa（G）；过流部件均采用316L不锈钢。

4.2.3.2 在压力部件中不用丝孔。

4.2.3.3液环压缩机组进气、排气管口应为法兰连接；壳体上的其他接管采用法兰连接。

4.2.3.5通用紧固件螺纹宜采用公制（ISO/M 制）螺纹。

4.2.3.7制造厂应提供壳体上管口的最大允许力和力矩，其值不小于按NEMA SM23 的计算值。

4.2.4 转动部件

4.2.4.1 叶轮、主轴应符合SH/T3162的规定。

4.2.4.2 叶轮组件应有足够的刚度以防止叶轮和壳体在各种工况的最大允许压差下工作时相互摩擦。

4.2.4.3 叶轮采用过盈配合热装于轴上，并能传递不少于 2.5 倍工作负荷的扭矩，且配有一定措施保证轴向定位。

4.2.4.4轴为整体锻件，且传递各种工况下的最大扭矩并承受各种外力引起的应力。

4.4.5 转子进行静平衡G6.3与动平衡试验G2.5。

4.2.5 轴封

4.2.5.1  轴封采用双端面集装式机械密封，冲洗方案为PLAN53A，带流量计（带现场及远传）、调节阀、压力表（带根阀）、单向阀。

4.2.5.2  密封面的泄漏量、机密的类型和配置、机封元件的构造材料、机封冲洗管道布置等符合 API682 标准。

4.2.6轴承

4.2.6.1 轴承符合 SH/T3162规定。

4.2.6.2 滚动轴承为通用型号。

4.2.7 联轴器和护罩

4.2.7.1 联轴器带加长段的膜片联轴器，满足电机及压缩机检修要求。

4.7.2 提供联轴器防护罩，防护罩是可开启式无火花型的，确保转动部件不外露。护罩与电机、压缩机轴向间距不大于2cm。

4.2.8机组组成及控制方案：

4台压缩机机组，每台压缩机机组至少包含1台压缩机、1台主电机及其附属设备、1个公用底座、1台卧式汽液分离罐、1台换热器、1套系统内的管路阀门及相关仪器仪表等。

1、分离器液位：分离器内水位现场显示。分离器液位变送器送4~20mA信号到DCS实现显示、联锁，低液位时补液气动开关阀自动打开补液。分离器液位变送器送4~20mA信号到DCS实现显示并控制排液，由气动开关阀控制。

2、出口压力：压缩机出口压力有现场显示，并设有压力变送器至DCS显示。

3、工作液进泵前和气液分离器的液体温度现场显示。

4、工作液的补充方案由卖方整体撬装完成，买方提供桶装成品油。

4.2.9 仪表要求

负责提供完整的自动控制方案。配套所有一次仪表，包括：一次检测元件、发讯开关、接线箱及仪表的安装材料（包括设备内部一次仪表至及接线箱的仪表配管/电缆导线），并指导安装调试。

1）供货商与业主的分工界面为压缩机系统边界接线箱端子排，设备至接线箱端子排进线端部分由供货商负责，端子排出线端至控制室部分由业主负责。对于接线规格等问题，供货商应提出规格。

2）电动仪表是本安型，防爆等级不低于iaIICT4，电动仪表标准信号为4mA～20mA（智能仪表信号为4mA～20mA+Hart）；开关、接线箱、电磁阀应是隔爆型，防爆等级不低于dIICT4；防护等级不低于IP65。

3）测温元件要求采用隔爆铂热电阻（Pt100型，三线制）。防爆等级不低于dIICT4。

4）电气接口要求采用FM20X1.5。

5）测温元件、本安仪表、隔爆仪表分别设边界接线箱。本安和隔爆分别提供接线箱。

6）所有仪表为SI单位，如压力单位MPa，温度℃等。

7）采用的仪表必须是经过国家授权部门认可的、取得制造许可证的合格产品，严禁选用未经工业鉴定的试制仪表。计量器具需按规定取得国家技术监督局的《中华人民共和国计量器具型式批准证书》。

8）国产仪表的过程接口法兰标准采用《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T20615～20635-2009 标准（美洲体系），进口仪表的过程接口法兰标准采用ASME B16.5 标准。垫片采用金属缠绕垫。

4.2.10电机的技术要求

4.2.10.1电机轴承采用进口SKF,耐磨轴承，油脂采用3#锂基脂。

4.2.10.2电机接线盒进线口用铠装电缆直接安装进线方式，配套喇叭口防爆电缆密封夹紧头。

4.2.10.3功率小于185KW时选用380V低电压，防护等级IP55，防爆等级DIICT4，F级绝缘，B级温升。

4.2.10.4变频电机不设立冷却风机，必须为同轴风扇的散热要求。

# 5供货范围    （每台机组）

| 类别 | 序号 | 名 称 | 型号规格 |  |  | 材质 |  | 数量 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | １ | 液环泵 | 泵体 |  |  | 316L |  | 1 |  |
|  |  |  | 叶轮 |  |  | 316L |  |  |  |
|  |  |  | 前后侧盖 |  |  | 316L |  |  |  |
|  |  |  | 前后分配板 |  |  | 316L |  |  |  |
|  |  |  | 轴 |  |  | 1.4462 |  |  |  |
|  |  |  | 机封 | ■双端面（ ■53a □53b） |  |  |  | 2 | 四川日机/丹东克隆/沈阳北碳 |
|  |  |  |  | 介质端：石墨-碳化硅，全氟醚橡胶，316L； 大气端：石墨-碳化硅，氟橡胶，316L |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 轴承 | ■进口 |  |  |  | 1台套 | SKF/FAG |
|  |  |  | 53a机封冲洗系统 | 带12L压力罐、液位计、压力表、温度表、压力变送器（EXiaⅡCT4，防护等级IP65）、液位开关（EXdⅡCT4，防护等级IP65）、补液泵、补液漏斗，所有接口为法兰形式 |  |  |  | 2 | 四川日机/丹东克隆/沈阳北碳 |
| 副机 | 1 | 电机 | （■高效节能型） （■室内 □户外） |  |  |  |  | 1 | 南阳防爆/佳木斯电机股份 |
| 传热设备 | 1 | 换热器 （压力容器） | □板式 ■管式 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 换热面积 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 材质 |  | 与工作液接触部分316L，其余CS |  |  |  |  |
|  |  |  | 密封垫片材质 |  | 聚四氟乙烯 |  |  |  |  |
| 容器 | 1 | 三相气液分离器 | □常压容器 ■压力容器 |  |  |  | 316L | 1 |  |
| 主 要 管 路 | 1 | 吸入管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 2 | 排出管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 3 | 总排液管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 4 | 泵供液管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 5 | 清洗管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 6 | 回流管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 7 | 补液管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
|  | 8 | 机封冲洗管路 |  |  |  |  | 316L | 1组 |  |
| 控制阀门 | 1 | 球阀 |  |  |  |  | 316L |  |  |
|  | 2 | 止回阀 |  |  |  |  | 316L |  |  |
|  | 3 | 安全阀 |  |  |  |  | 316L |  |  |
| 自动阀门 | 1 | 气动开关阀 （自动补、排液管路） | 型号 |  |  |  | 316L | 2 | 重庆川仪/吴忠仪表/工装自控 |
|  |  |  | 电磁阀 | ASCO |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助件 | ■执行器、过滤减压阀 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 限位开关 | □无 ■有 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆等级 | □无 ■有（DⅡCT4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 气动调节阀 （自动回流管路） | 型号 |  |  |  | 316L | 1 | 重庆川仪/吴忠仪表/工装自控 |
|  |  |  | 控制信号 | 4~20mA+HART |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 定位器 | □机械式 ■智能型 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 辅助件 | ■执行器、过滤减压阀 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆等级 | □无 ■有（iaⅡCT4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
| 过滤 | 1 | 过滤器 | □Y型 ■篮式 |  |  |  | 316L | 1 | JDNC/上州/华英 |
| 仪表电器 | 1 | 磁浮子液位计 | UHZ-511（现场显示） |  |  |  | 316L | 2 | 丹东通博/奉城新瑞 |
|  | 2 | 双法兰液位变送器 | 型号 | 0~250mm |  |  | 316L | 2 | 重庆川仪/罗斯蒙特/ABB |
|  |  |  | 控制信号 | 4~20mA+HART |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆等级 | □无 ■有（iaⅡCT4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 入口压力变送器 | 型号 | EJA510 |  |  | 316L | 1 | 重庆川仪/罗斯蒙特/ABB |
|  |  |  | 控制信号 | 4~20mA+HART |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆等级 | □无 ■有（iaⅡCT4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 出口压力变送器 | 型号 | EJA530 |  |  | 316L | 1 | 重庆川仪/罗斯蒙特/ABB |
|  |  |  | 控制信号 | 4~20mA+HART |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防爆等级 | □无 ■有（iaⅡCT4） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 温度表 | WSS461（0-100°C，L=165） |  |  |  | 316L | 3 | 沈阳华仪布莱迪/重庆川仪 |
|  | 6 | 压力表 | YN-100BF(0-0.6MPa) |  |  |  | 316L | 3 | 沈阳华仪布莱迪/重庆川仪 |
|  | 7 | 隔爆接线箱 | 防爆等级 | □无 ■有（DⅡCT4） |  |  | 铝合金 | 1 | 合隆防爆/GDNC |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 本安接线箱 | 防爆等级 | □无 ■有（iaⅡCT4） |  |  | 铝合金 | 1 | 合隆防爆/GDNC |
|  |  |  | 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |  |
| 非过 流件 | 1 | 膜片联轴器 |  |  |  |  |  | 1 | 创明/伟隆 |
|  | 2 | 护罩 | 防火花 |  |  |  | 铝 | 1 |  |
|  | 3 | 底座 |  |  |  |  | Q235B | 1 |  |
|  | 4 | 地脚螺栓 |  |  |  |  | CS | 1组 |  |
|  | 5 | 机组内连接垫 | 金属缠绕垫 |  |  |  |  | 1组 |  |

随机备件（包含在总价中）

| 序号 | 零部件名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀板 | 1台套/每台泵 |  |
| 2 | 集装式机械密封 | 1台套/每台泵 | 不含冲洗方案部分 |
| 3 | O型密封圈 | 1台套/每台泵 |  |
| 4 | V型轴封圈 | 1台套/每台泵 |  |
| 5 | 轴承 | 1台套/每台泵 |  |
| 6 | 换热器和分离器垫片 | 1台套/每台泵 |  |
| …… | …… | …… | …… |

# 6检验和性能保证

- 6.1　一般规定

6.1.1　检查和试验应按本协议所列标准以及下列补充要求进行。

6.1.2　买方规定目击试验或观察试验的项目以及供方应提交检验报告的项目。

6.1.3　每台设备都应按设计规范和标准在出厂前作性能试验。

6.1.4　机壳整体要按规范进行水压试验。

- 6.2　检验和试验记录

6.2.1　材料试验合格证书；

6.2.2　直观检查和尺寸检查；

6.2.3　全性能试验，包括机械检查。

- 6.3　直观检查和尺寸检查

6.3.1　承压铸件的所有表面应接受直观检查，应避免夹砂、氧化皮、裂缝、热泪或其他类似的铸造缺陷。

6.3.2　法兰的机加工表面应按行业标准进行检查，确认没有任何有危害的缺陷。

6.3.3　下列项目应按技术协议中规定的外形图和数据表进行检查：

压缩机和驱动机的转向；接管的方向和方位；辅助管路布置；所有铭牌。

6.3.4　检查底座的主要尺寸和地脚螺栓孔的位置。

6.3.5　检查主要现场连接和安装的外形尺寸。

6.3.6　在设备出厂前，要对整个机组的外观及出厂资料进行检查，合格后，才允许出厂。

- 6.4　液环压缩机和电机的检验、运转试验

6.4.1　液环压缩机和电机

液环压缩机和电机的制造及使用材料检验，承压部件水压试验，相关部件运转试验和检验等项目应严格按行业标准执行。

机械运转试车：

液环压缩机在制造厂内按行业标准进行机械运转试验。

电机在制造厂按行业标准进行运转试验。

液环压缩机和电机在制造厂内进行性能试验及联动试车试验。

6.4.2　液环压缩机和电机监造

设备供货合同签订后，供方负责制定详细的设备监造计划与设备质量验收计划及标准，并在一个月内提供给需方。

买方或其代表有权按照确定后的设备监造计划，进行设备监造，以确认货物是否符合合同规格要求。买方将及时以书面形式把进行检验或测试的需方代表的身份通知供方。

在监造过程中，如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，供方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

买方在货物到达目的地或现场后对货物进行检验、测试,必要时有拒绝接受货物的权力,将不会因为货物从供方启运前通过了需方或其代表的监造,及检验、测试和认可,而受到限制或放弃。

供方负责提前一个月书面通知需方有关合同设备的装配、检验和试车日期。若买方需要向设备制造厂派员参加装配、检验和工厂试车时，须在接到供方书面通知后10日内，将参加项目与人数书面通知供方。供方及设备制造厂有权在需方未按时派出人员的情况下，单独进行装配、检验和试车。

监造内容明细表

| 序 号 | 监造部套 | 监造内容 | 监造方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R |
| 1 | 压缩机主要部件（主轴、叶轮、泵体） | 材料化学成分 |  |  |  |
|  |  | 材料机械性能 |  |  |  |
|  |  | 材料无损试验 |  |  |  |
|  |  | 叶轮铸造质量 |  |  |  |
|  |  | 转子各部件主要尺寸 |  |  |  |
|  |  | 叶轮静平衡 |  |  |  |
| 2 | 压缩机 | 单泵性能试验 |  |  |  |
| 3 | 压缩机机组 | 机组性能试验 |  |  |  |
|  |  | 机组设备水压试验 |  |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |

零配件材料的检测：

无损检验项目：

| 零部件 | 磁粉 | 着色 | 超声波 | 射线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泵体、侧盖 |  | √ |  |  |
| 泵体接管焊缝 | √ | √ | √ |  |
| 叶轮 |  | √ |  |  |
| 轴 |  |  | √ | √ |

性能试验应测取包括压升、流量、功率和振动的试验数据。试验中如有部件损坏，应更换新件查明原因，消除隐患。

性能试验项目：

|  | 观察 | 非见证 | 见证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水压 |  |  | √ |
| 性能 |  |  | √ |
| 试验后拆检 |  | √ |  |

注：试验所用的水CL-含量不超过25ppm。

6.5产品保证

6.5.1转子、动平衡、密封、质量检验、机械运转试验应通知买方参加复验或现场检验，卖方应予以配合。

6.5.2机组出厂时需在工厂作无负荷空气试车和机械运转试验，试验日期之前20天,向用户提供运转试验的详细程序，用户派人监督出厂运转试验(试验时间不少于4小时),并提供试验报告。

6.5.3 压缩机轴功率：偏差不大于+3%；

6.5.4 压缩机排量：无负偏差；

6.5.5 压缩机排气压力：无负偏差。

6.5.6压缩机转子动平衡精度按G2.5，静平衡精度按G6.3。

6.5.7 距离机组1m处噪音值不大于85dB（A）。

6.5.8 压缩机组振动速度按标准SHS 01003执行。

6.5.9 压缩机的设计寿命20年以上，连续运行时间25000小时以上。轴承和密封的连续使用寿命25000小时以上。

6.5.10 设备质保期为设备开车后12个月，或设备到现场18个月内，以先到日期为准。

6.5.11水或润滑油做工作液时采用自动补排液方案并整体撬装于公用底座。

6.5.12中标单位提供办理压力容器使用证的相关资料

6.6 其它要求：

1、近五年内在中石油、中石化、中海油炼化企业中液环式增压机销售及成功应用3台（含3台）以上。（提供合同及用户评价报告）

2、交货周期为收到中标通知后3个月内。

3、供货单位必须是“中国石油天然气集团公司一级物质供货商”。

4、供货单位企业注册资金5000万(含5000万）以上。

# 7资料图纸的交付

| Column 1 制造厂报价应提供的资料 Column 2 中标通知书后一周内交付中间资料，必须经过中国寰球工程公司辽宁分公司认可后方可制作 Column 3 提供最终资料（随货到） P—蓝图, E—可编辑的电子文件(ACAD R2000,OFFICE2003) Y-必需要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料名称 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 泵组主要设备技术数据表压缩机数据表、压缩机计算书、压缩机性能曲线图） | Y | 3P+3P/E | 4P+4P/E |
| 2 | 泵组总布置图（包括气、水、油管路布置图） | Y | 3P+3P/E | 4P+4P/E |
| 3 | 泵总装配图及主要部件图（含气液分离器） | Y | 3P+3P/E | 4P+4P/E |
| 4 | 基础图（中标通知书后7天内提供） |  | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 5 | 泵组管道和仪表控制流程图 | Y | 3P+3P/E | 4P+4P/E |
| 6 | 泵组报警及联锁逻辑框图 | Y | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 7 | 报警及联锁项目一览表 | Y | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 8 | 仪控设备规格表 | Y | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 9 | 就地盘盘面和架装仪表布置图 |  | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 10 | 仪表导压配管连接图 |  | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 11 | 仪表自控材料表、设备材料汇总表 |  | 3P+3P | 4P+4P/E |
| 12 | 电动机外形图、侧视图、端子箱接线图及接线盒 |  | 3P+3P | 4P+4P |
| 13 | 电动机数据表 |  | 3P+3P | 4P+4P |
| 14 | 泵组水电气消耗指标分列及汇总表 |  | 3P+3P | 4P+4P |
| 15 | 泵组安装说明书 |  |  | 4P+4P/E |
| 16 | 泵组维修说明书 |  |  | 4P+4P/E |
| 17 | 泵组操作说明书（含辅助设备操作说明） |  |  | 4P+4P/E |
| 18 | 工厂试验检验报告(含辅助设备)，所有供货设备的合格证书 |  |  | 4P+4P/E |
| 19 | 备件清单（带装配图） |  |  | 4P+4P/E |
| 20 | 特殊工具清单 |  |  | 4P+4P/E |
| 21 | 装箱单 |  |  | 4P+4P/E |
| 22 | 其它常规的出厂随机资料 |  |  | 4P+4P/E |

# 8 询购文件

# 见（附件）

注*上表序号中1.2.3.5.6.7.8条中要求给出的表及图，必须作为投标文件中技术文件的一部分。