货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物资名称及规格 | 技术要求 | 计量单位 | 需求数量 | 交货期限 | 需求单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31811101 | 低压电器设备配件 CPJ24V-800AH 风光发电系统储能电池 CPJ12*⑴ | 风光发电系统储能电池 CPJ12V200AH，出具原生产厂授权及三年售后质量保证函；提供现场免费的安装调试开通技术指导 | 只 | 200 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 2017年下古井场产能建设油气生产物联网工程 |  |
| 2 | 38021101 | 活塞式压力计 P3124 0.02级 | 量程：（0.1-70）MPA；精度：0.02级；要求符合JJG59-2007规程要求，工作介质：变压器油、癸二酸酯;活塞系统材料：碳化钨或特殊不锈钢；砝码材料：不锈钢、碳钢；M20×1.5标准快速接头；需送中国计量院检定，提供中国计量院检定证书 | 只 | 2 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 设备管理科 |  |
| 3 | 38021101 | 活塞式压力计 P3401 0.02级 | 量程：（0.02-1）MPA；精度：0.02级；要求符合JJG59-2007规程要求，工作介质：变压器油、癸二酸酯；活塞系统材料：碳化钨或特殊不锈钢；砝码材料：不锈钢、碳钢；M20×1.5标准快速接头；需送中国计量院检定，提供中国计量院检定证书 | 只 | 1 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 设备管理科 |  |
| 4 | 38990401 | 地下管道探测监测仪 VX9000 雷迪 | 标准配置：接收机、发射机各1台；标准信号夹钳1个；直连导线1条；地钎1个；接地延长线1卷；仪器包1个；GPS定位器1套；100MM耦合环钳；中英文说明书一套 | 台 | 8 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 设备管理科 |  |
| 5 | 31120202 | 交流电源 SBW-F 160kVA/3 |  | 台 | 1 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 苏东36新建站 |  |
| 6 | 38018101 | 温度计配件 玻璃温度计 保护套管 PN250 L=105 |  | 件 | 25 |  | 南49扩建站 |  |
| 7 | 38041501 | 液体音叉限位开关 FTL51-KBJ2BB4G7A L=150mm | 检测介质：气田污水（含凝析油、甲醇及矿物质等）介质密度800KG/M3工况，探头长度150MM，介质压力6.0MPA,介质温度0-20℃接液材质：316L不绣钢，连接法兰：HG/T20592，DN50-10MPA RF,电气接口M20*1.5内螺纹，输出信号：无源继电器信号，供电电源24VDC，防爆等级EXDⅡBT4,防护等级IP65，环境温度-25.7~37.9℃ | 台 | 1 |  | 南49扩建站 |  |
| 8 | 38810215 | 中间接头 GT04-17-77-4-φ18-10MPa 三通 |  | 只 | 12 |  | 南49扩建站 |  |
| 9 | 38810255 | 直形连接头 GZ02-8-77-4A PN98 M27*2外螺纹 H=60mm |  | 只 | 11 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 南49扩建站 |  |
| 10 | 38032401 | 电动靶式流量计 SBL-CY350GENIY 2.5MPa DN350 | 仪表规格 DN50 2.5MPA；检测介质 导热油；介质温度 150～200℃；工作流量 258M³/H～484M³/H；介质压力 0.5～0.8MPA；介质密度 822KG/M³；介质粘度 0.841MPA.S (150℃)；输出信号 4～20MA /24VDC二线制；精度等级 0.5；电气接口 M20×1.5内螺纹；带电涌防护器；防爆等级 DIIBT4；防护等级 IP65；环境温度 -29.7～39.0℃；安装方式 插入式法兰底座连接；配套工艺安装法兰及安装附件；法兰WN50-2 | 台 | 2 | 合同约定之日起至2017年9月30日 | 第二净化厂供热系统改造 |  |
| 总价（最高限价）：1700000.00元（大写：壹佰柒拾万元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注： 1、投标报价为送货到指定地点发生的全部费用（含增值税、现场安装指导服务费、连接及相关辅件费用、到达采气一厂各二级单位运费等所发生的一切费用）；

2、招标物资不限制品牌及厂家，但供应商所投产品技术参数应等同于或优于上表中要求；

3、如供应商所提供的产品不能满足现场需求，供应商应无条件更换产品直到满足现场需求为止；