第六章  货物需求一览表及技术规格

一、货物需求一览表

第六章 货物需求一览表及技术规格 一、货物需求一览表 电动调节阀. 项数; 物资名称; 规格型号; 计量单位; 预估数量; 要求到货时间; 到货地点; 执行标准; 品牌. 1; 电动调节阀; \（阀座通径：6mm）; 台; 46; 单批订单下达后25天; 物资库房; /; /. 2; 电动调节阀; \（阀座通径：8mm）; 台; 24; 单批订单下达后25天; 物资库房; /; /. 投标人应对招标文件中招标物资范围所列的所有项目及内容进行投标，不可只对其中一项或几项进行投标。

一、技术要求：

公称通径：DN25；

阀座通径：6mm/8mm；

单座柱塞型阀芯；

工作温度：-40~85℃；

使用压力：0-4Mpa；

控制精度：+/-1%；

控制及反馈：4-20mA；

供电：220V；

流量特性直线型；

阀体材质：铸钢和不锈钢；

阀芯材质：304不锈钢；

最大行程：10-25mm;

防护等级：IP65以上；

防爆等级：EXDIIBT4/EXDIICT4;

介质：煤层气。

其他：

1.报价范围包括但不限于：出厂价（含成本及利润）、运输费（含包装费）、装卸费、HSE费用、税金（17%增值税）、安装等的全费用价格。报价表格式详见第五章。

2.报价一览表须与本招标文件的招标范围中“货物需求一览表”相对应（序号、单位及数量）并保持一致。

3.如招标文件有要求，需注明货物的商标、包装物及尺寸和重量。

4.招标文件中数量为预估数量，具体送货量以单批次采购订单为准。

5.供货周期为25天。

二、技术规格要求

注明投标产品型号及执行标准。