螺杆泵驱动装置技术要求

一、直驱电机螺杆泵地面控制系统

1、直驱电机螺杆泵地面控制系统包含永磁直驱电机、填料密封装置、铠装电缆、连接螺栓、填料、驱动方卡、防护罩等。

（1）永磁直驱电机，额定功率分别为11Kw、15Kw、22Kw、25Kw、30Kw，转速范围0-200r/min，额定电压380V±10%，防护等级IP55、绝缘等级F,启动过载能力：150%额定电流60s，180%额定电流10s。

| 序号 | 功率 | 额定扭矩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11Kw | 520NM |  |
| 2 | 15Kw | 710NM |  |
| 3 | 22Kw | 1000NM |  |
| 4 | 25Kw | 1200NM |  |
| 5 | 30Kw | 1500NM |  |

- 填料密封装置：适用于Φ28光杆密封，上法兰盘直径为380mm，厚度30mm，下法兰盘直径为380mm，厚度60mm，密封器整体高度380mm。

- 铠装电缆：采用3x10+1x6铜芯铠装电缆，长度20米。

- 连接螺栓：螺栓规格为M30x180，每套驱动配备24套螺栓（含螺母、垫圈）。

- 填料：填料材质为碳纤维，规格为59.5x28x13，每套驱动需用量7个，同时每套驱动配备备用填料一套（7个）。

- 驱动方卡：驱动方卡采用六副高强螺栓紧固，内部卡爪采用横牙与竖牙组合方式。

- 防护罩高度388mm，直径260mm，带有旋转方向指示标。

- 螺杆泵变频控制柜

螺杆泵变频控制柜主要部件包括矢量增扭变频器、电器元器件、智能温控系统、控制柜柜体组成。

1、矢量增扭变频器采用ABB或西门子，变频器功率大于配套电机功率，且具有速度控制、热保护、短路保护、输出缺相、输入电压缺相等保护功能。电器元器件及智能温控系统制造商选择范围ABB、施耐德、威图。

- 中文显示电流、电压、频率、扭矩、转速及故障代码等参数并可调控。

3、当停机时自动检测反转扭矩，具有反转制动功能，反转速度不超过150r/min。

4、控制柜柜体尺寸满足700mmx450mmx1200mm，具有强制通风散热、保温、防尘防雨功能。配备吊装勾及底部支架，基础高于40cm。

5、其他

5.1使用条件

5.1.1环境温度为－30℃～70℃

5.1.2工作区域应无腐蚀性气体

5.1.3工作区域应符合SY/T 0025—1995 中规定的非爆炸危险场所。

5.2保护

5.2.1配备防雷器。

5.2.2漏电保护采用漏电断路器。

5.2..3断相、相序、过压、欠压采用综合保护器进行保护。

5.2.4短路、短路由软件执行保护功能。

5.2.5柜体外壳防护等级应符合  GB / 4208—2008的IP54要求。

5.3整机电器元件结构紧凑、排列整齐，外接导线的端子的布置应使其在安装、接线、维修和更换时易于操作。

5.4柜内开关器件和元件的安装与接线应使其本身的功能不应在正常工作中出现相互作用，如热、电弧、振动、能量场，而受到破坏。

三、井口密封装置

承压≥20MPa，上法兰盘直径380mm，厚度40mm，下法兰盘直径380mm，厚度40mm，密封光杆直径Φ28。

分体式电加热杆配套设备技术要求

一、抽油机电加热系统

抽油机电加热系统主要包括悬接器、双级光杆密封器、变扣。与Φ36光杆匹配使用。

- 悬接器电缆伸出端与上端实心杆成45°角。

- 双级密封器：适用于Φ36mm光杆，最大外径Φ118mm，连接螺纹2-7/8，盘根密封压力10Mpa，工作温度-20℃～80℃。

二、智能中频控制柜装置

1、技术参数

| 序号 | 参 数 名 称 | 数 据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定功率 | ≥100KVA |
| 2 | 额定输入电压 | 380V±10% |
| 3 | 额定输出电压 | 800、1000、1200 |
| 4 | 额定输出频率 | 500～1000Hz |
| 5 | 额定电流 | 200A |
| 6 | 负载类型 | 电加热杆 |
| 7 | 操作回路电源电压 | AC380V（包括风机） |
| 8 | 环境温度 | -20℃～+50℃ |
| 9 | 控制柜类型 | 室外 |
| 10 | 安装连接 | 柜底膨胀螺栓连接 |
| 11 | 吊装方式 | 顶部吊耳 |
| 12 | 安装海拔高度 | ≤3600m |
| 13 | 固定方式 | 底部螺栓连接 |
| 14 | 电缆连接方式 | 下进下出 |

- 技术要求

  - 各电路在耐受电压2.5kV条件下1 min无击穿、闪络现象。

  - 负载调节功率因数不应小于0.95。

- 2.3 在1.5倍的额定输出电流时，过载保护器应在5s内切断电源。

  - 在10倍的额定输出电流时，1s内短路保护器应能切断电源。

- 2.5 在额定载荷下，距供电装置1m处，噪声(A计权级)不应大于70dB。

- 2.6 安装电控装置的地方应通风良好，注意保温和防潮。

2.7 控制柜尺寸应不小于750*850*1800mm。

3、保护功能

3.1  具有漏电保护功能。

3.2  具有缺相、过压、欠压保护功能。

3.3  有软件执行短路保护功能。

3.4  柜体外壳防护等级应符合GB4208-2008的IP54要求。

4其他

4.1  如果使用变频控制，则变频器需使用进口品牌（西门子、施耐德、ABB）；如果使用交直交变频，则核心元件三相整流桥、IGBT必须使用进口品牌（西门子、英飞凌）

4.2  变压器线圈材质为铜线，严禁使用铝线。