气动隔膜泵框架招标单台泵技术要求

1、买方公用工程条件

工业风压力：  0.35-0.4MPa

环境条件温度：最低-36℃； 最高：40℃

2、买方设计条件：

每次供货商供货时由买方需求单位提出介质工作温度、流量、出口压力、介质粘度、介质腐蚀和毒性、进口压力条件；供货商按照后附表选出相应的型号尺寸（含随机附件、备品备件）（是否满足买方工艺条件的责任由供货商负责）；

3、执行标准：

泵执行EN292《欧洲机械安全规范》标准； 法兰执行HG20592(A)标准；

4、供货要求：

如为进口产品，批量供货时（三台及以上），需提供报关单或原产地证明；

5、备品备件（每台泵供货数量）：

隔膜一套（2件）；进口阀球、阀座各一套（各2件）；出口阀球、阀座各一套（各2件）；

6、随机附件（每台泵供货数量）：

气动三联件（含气路过滤器、减压阀、消声器）；空气入口接头（可国内配套）；介质进出口法兰接头（可国内配套、与过流部件材质相同）

7、图纸交付（每台泵供货数量）：

性能曲线5套、剖面图5套、安装尺寸图5套、原产地证明书或出厂合格证1套；

8、标识、包装：符合国家工业品出厂标准及规定；

| 气动泵型号、材质 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 泵口径 | 泵体材质 | 隔膜、阀球、阀座材质 |
| 1 | 1″ | 316SS | 聚四氟乙烯 |
| 2 | 1.5″ | 316SS | 聚四氟乙烯 |
| 3 | 2″ | 316SS | 聚四氟乙烯 |
| 4 | 3″ | 316SS | 聚四氟乙烯 |
| 5 | 1″ | 铝合金 | 聚四氟乙烯 |
| 6 | 1.5″ | 铝合金 | 聚四氟乙烯 |
| 7 | 2″ | 铝合金 | 聚四氟乙烯 |
| 8 | 3″ | 铝合金 | 聚四氟乙烯 |