# ACD 3-SLS型卧式三缸单作用式柱塞泵

# 技术规格书

1 总体技术要求

1、全部供货设备及配件均是未经使用过的新品

2、质量控制标准执行API Q1:2008(ISO9001-2008)

2 主要技术参数

| 型号 | ACD 3-SLSCBGRO |
| --- | --- |
| 类型 | 卧式三缸单作用式柱塞泵 |
| 最大输入功率 | 1100 HP |
| 液氮最大排量 | 305 L/min |
| 最大工作压力 | 11598 psi(80MPa) |
| 柱塞直径 | 64mm |
| 最大冲程 | 2.25″ |
| 最高输入转速 | 1000 RPM |
| 用途 | 液氮 |
| 氮气排出最高压力 | 11598psi (64mm冷端)； |
| 氮气排出最大排量 | 645KSCFH（64mm冷端） |
| 液氮最大排量 | 305 L/min（64mm冷端） |
| 最大氮气排量时的工作压力 | 11598psi（64mm冷端） |

3 物理描述

ACD 3-SLSCB泵由三个独立且相同的强制注油润滑式泵组构成，并由一个共用轴 驱动。它是一个往复式变容泵。每个驱动部件都具有曲轴箱、十字头活塞、连杆、键式 连接到驱动轴的驱动偏心轮、驱动轴两侧的平衡飞轮，以及相关的轴承和油封。