技术规格书

一、设备名称、数量

1、名称：轴流潜水电泵

2、数量：2台

二、设备的主要技术参数

1、型号：建议等同于或优于700ZDB-70

2、流量：5990m3/h

3、扬程：5.16米

4、定子：热轧硅钢片，HT200机座

5、转子：热轧硅钢片，鼠笼型设计

6、接线盒：HT200材质

7、叶片：1Cr18Ni9Ti材质

8、叶轮毂：HT200材质

9、导叶体：HT200材质

10、叶轮外壳：HT200

11、轴材质：不锈钢2Cr13材质

12、进水喇叭管：HT200

13、输送介质：泥水混合物

14、转速:770r/min

15、电机：干式潜水电机

16、电机功率：155KW

17、配件：配备潜水电泵智能保护器（检测电机轴承温度、绕组温度、电机进水检测），十二米随机电缆。

三、主要配置及技术要求（相关技术标准）

JB/T 10377-2015

四、关键性技术指标