*第六章  货物需求一览表

| 序号 | 物料组 | 物料描述 | 品牌 | 质量标准号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22020202 | 撬装泵 电动撬装泵 最大排量600L/min,最高工作压力35Mpa 详见规格书 |  |  | 台 | 3 | 非安计划，投资限额150万 |

注：1.单价及金额不含17%增值税，不含现场吊卸费，含运费、含指导安装费、含调试费、含培训费、含现场服务费。

2.付款方式：货到验收合格后，凭《入库验收单》及《设备验收单》办理结算手续，质保期满无质量问题，付清质保金。

3.交货期：中标通知书下发之日起60天内。

4.交货地点：井下作业公司。

5.运输方式：供方自行选择运输方式到甲方指定地点。

6.制作投标文件时，质量标准和交货期、品牌为必填项，如未填写，甲方有权否决其投标。

7.制作投标文件时，如甲方规定品牌，则投标人必须严格按甲方规定的品牌、规格型号填写，如投标人自行更改，甲方有权否决其投标。

8.制作投标文件时，投标人所填质量标准号必须满足技术规格书要求，否则甲方有权否决其投标。

9.商务部分综合报价表应与投标客户端制作的价格部分报价保持一致。

10.使用投标客户端编制价格部分投标文件时，应将综合报价表以附件形式上传。

11.备注中注明非安设备投资的物资，投标报价金额不得超过非安设备投资额，超过对应投资额投标将被否决。

## *附件2：技术规格书及数据单

*投标人必须满足技术要求，对技术要求中任何条款偏离将导致投标被否决。

电动撬装泵技术规格书

根据生产需要，购置电动撬装泵3台，就该设备的技术要求、结构型式、各项技术指标等做出以下要求。

一、主要配置及技术参数

1、隔爆型三相异步电动机

型   号：YB3-315L2-6

品   牌：相当于猛牛、大洋、江特、三菱、ABB、德昌品牌

额定功率：132KW；额定转速：990r/min ；额定电压：380V；额定电流：244A

2、自耦减压启动柜

型   号：XJ01-155

品   牌：相当于德力西、正泰、上海人民品牌

功   率：155KW

3、电机与变速箱之间配有离合器，用于变速箱换挡。

4、变速箱

规   格：正挡9个档位，速比见下表

品   牌：相当于陕汽法士特、贵州凯星、艾利逊品牌

额定功率：≥243KW；额定转速：2600r/min；额定扭矩：≥1350 Nm；换挡方式：手动换挡

5、三缸柱塞泵

型号：卧式三缸单作用柱塞泵，液力端凡尔阀体为锥面阀。

三缸泵工作参数表

| 变速箱 档位 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变速箱 速比 | 12.11 | 8.08 | 5.93 | 4.42 | 3.36 | 2.41 | 1.76 | 1.32 | 1.00 |
| 排量 （L/min） | 55 | 85 | 115 | 150 | 200 | 280 | 380 | 510 | 670 |
| 压力 （MPa） | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 | 12 | 9 |

注：以上计算为清水理论值，实际排量稍有降低。

6、三缸泵润滑系统：由动力端润滑和液力端润滑两部分组成，二者相互独立。

7、三缸泵排出管汇（高压管汇）

排出管汇通径2″，主要由钢管、接头、由壬、安全阀、旋塞阀、

抗震压力表等组成。另配2″、40MPa高压硬管线 (2m长2根，1m长

2根)，由壬联接，扣型Tr100×12，配40MPa高压活动弯头4组、扣

型Tr100×12。

8、三缸泵吸入管线

吸入胶管通径4″、长度8m，由壬联接，扣型Tr165×16。

9、三缸泵附件

柱塞             9根

弹性杆           9根

柱塞介杆         9根

凡尔体总成      18套

凡尔座          18只

盘根           200只

压盖平行垫     100只

二、HSE相关要求

1、电动机防爆等级为EdxIIBT4、防护等级为IP55。

2、整机四点吊装，吊点牢固、可靠，不得变形。

3、旋转部位加护网。

三、其它

1、随机配备专用工具一套。随机资料、合格证、易损件等齐全。

2、喷漆：组装和调试完毕后，整机用清洗剂高压喷射清洗，确保无油污，再进行表面打磨处理，然后喷涂底漆、面漆。

3、撬体的宽和高在运输状态不得超出规定标准。

4、设备到达甲方后，乙方负责调试，进行操作培训。

5、在保修期内，由于产品设计、制造而引起机件损坏及设备故障，均由乙方负责及时修理或更换配件。保修期过后，双方应保持长期有偿服务信誉。

6、需提供近三年（2014年1月1日至投标截止日）同规格整机销售业绩，且生产经营活动中无违法、违规记录；并提供本次招标的三缸柱塞泵生产图纸。

- 7、设计制造符合国家和石油行业相关标准：

GB/T9234-2008  机动往复泵

SY/T5078-2014  水力泵抽油系统

SY/T5557-2009  固井成套设备规范

SY/T5211-2009  压裂成套设备规范