高温电潜泵机组

技术规格书

中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司

二〇一七年九月

目      录

1.	总则	1

2.	工作环境	1

3.	采购范围	2

4.	资格和业绩	7

5.	投标书要求	7

6.	保证	8

7.	规范性引用文件	8

8.	检验	9

9.	铭牌	9

10.	外部涂层和运输	9

11.	提交文件	9

12.	售后服务	10

13.  交货时间和地点	10

- 总则

  - 本次采购的高温电潜泵机组为中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司（以下简称买受人）所属SAGD井使用的高温电潜泵机组，提供高温电潜泵机组设备的厂商/公司是最终出卖人（以下简称出卖人）。本规格书仅适用于本次采购。

  - 本次采购国产高温电潜泵机组：耐温250℃，扬程800m，排量500m3/d。本规格书阐述了最低限度的技术要求和供货范围，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。出卖人应保证提供符合本规格书和相关标准的优质产品。

  - 出卖人如对本规格书有异议，应以书面形式一次性明确向买受人提出。如没有提出则认为出卖人提供的产品完全满足本规范的要求。

  - 本规格书所引用的标准和提出的技术要求若与出卖人所采用的发生矛盾，按照较高标准执行。

  - 出卖人在设备制造过程中发生违法、侵犯专利等行为，责任与买受人无关，由出卖人承担相应的责任。

- 工作环境

  - 井下工作条件

工作介质：SAGD井产出液

井下环境温度：≤250℃

泵吸入口井液黏度：≤300 mm2/s

泵吸入口气液比GLR ：≤0.3

高温电潜泵机组工作时电机外壳井液流速ν：≥0.3 m/s

井液中含砂量：≤500 g/m3

稳斜段以上全角变化率：≤8°/30m

稳斜段全角变化率：≤3°/30m

耐腐蚀性气体

  - 地面环境条件

工作环境温度：-40℃~40℃；

相对湿度：年平均不大于85%；

海拔不超过1000m。

- 采购范围

- 本次采购高温电潜泵机组为成套定型产品，包括：耐高温潜油电机、耐高温潜油电机保护器、耐高温多级离心泵、耐高温吸入及处理装置（分离器）、耐高温动力电缆、测温铠装钢缆、测压毛细管、专用变压器、电潜泵专用控制柜、温度压力监测柜、专用井口穿越器、线缆保护器以及配套附件组成，详见下表。

  - 采购一栏表

| 序号 | 品目名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温潜油电机 | 1件/每套 |
| 2 | 耐高温潜油电机保护器 | 1件/每套 |
| 3 | 耐高温多级离心泵 | 1件/每套 |
| 4 | 高级气体处理器（分离器） | 1件/每套 |
| 5 | 耐高温动力电缆 | 1条/每套 |
| 6 | 测温铠装钢缆 | 1条/每套 |
| 7 | 测压毛细管 | 1条/每套 |
| 8 | 高压井口防爆接线盒 | 1件/每套 |
| 9 | 电潜泵变频升压变压器 | 1件/每套 |
| 10 | 电潜泵专用控制系统 | 1个/每套 |
| 11 | 温度压力监测系统 | 1个/每套 |
| 12 | 专用井口穿越器 | 1套/每套 |
| 13 | 线缆保护器 | 80件/每套 |
| 14 | 线缆不锈钢绑扎带 | 160件/每套 |
| 15 | 一管多缆固定夹 | 160件/每套 |
| 16 | 电缆护罩 | 4件/每套 |
| 17 | 耐高温电缆接线盒 | 2件/每套 |
| 18 | 高温电泵吸入口接头 | 1件/每套 |

高温电潜泵机组常规安装示意如图1所示（根据井况可倾斜安装或水平安装）

| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 5 | 接线盒 | 9 | 潜油离心泵 |
| 2 | 变压器 | 6 | 温度压力监测柜 | 10 | 分离器 |
| 3 | 电机信号采集箱 | 7 | 井口穿越器 | 11 | 保护器 |
| 4 | 地面电缆 | 8 | 动力电缆 | 12 | 潜油电机 |

图1 高温电潜泵机组安装示意图

  - *技术规格

    - 总技术参数

井筒设备主要技术指标包括但不限于：

工作环境：SAGD油井井筒

工作介质：SAGD油井产出液

工作环境温度：250℃

额定排量： 500m3/d

额定扬程：800m；

系统效率：不小于60%

电潜泵井下系统尺寸：最大外径小于Φ150mm;

井下测压：精度±0.5%（毛细管测压）

井下测温：精度±2.5%（热电偶多点测温）

地面设备主要技术指标包括但不限于：

数据采集：具备动态测量和记录井下高温电潜泵温度、电流；具有过载、欠载、超温报警停机保护功能；具备动态测量和记录井下高温电潜泵周围温度、压力功能；具备数据直读、存储、远传功能。

地面设备安装方式：无遮盖安装。

    - 结构性能要求

      - 耐高温潜油电机

- 耐温：250℃

- 额定功率：100kW

- 额定电压：1500V

- 极数：2

- 相数：3

- 外径：≤150mm

      - 耐高温潜油电机保护器

  - 耐温：250℃

  - 结构型式：金属囊式

  - 外径：≤150mm

      - 耐高温多级离心泵

- 耐温：250℃

- 额定排量： 500m3/d

- 额定扬程：800m

- 外径：≤150mm

      - 高温气体处理器（分离器）

- 耐温：250℃

- 外径：≤150mm

- 分离效果不小于25%

      - 耐高温动力电缆

1）规格：6kV，线径不小于25mm2

2）耐温：250℃

3）长度：850m

      - 测温铠装钢缆

1）护铠材料：316L

2）热电偶形式：三点阶梯K-型热电偶

3）长度：900m

      - 测压毛细管

1）护铠材料：316L

2）规格：Φ4*0.9

3）长度：900m

      - 高压井口防爆接线盒

电压等级：6kV

      - 电潜泵变频升压变压器

1）额定容量：200kVA

2）额定电压：380/1600V

3）额定频率：50HZ

4）相数：3

5）联接组标号：Yd11

      - 电潜泵专用控制系统

变频控制,柜内主件包括：变频器（132kW，输出频率0～60 HZ）、正弦波滤波器（132KW）、电压互感器、电流互感器、信号采集模块、PLC模块、电力综合测试仪（CS3000），系统主要由控制柜、电机信号采集箱、地面引接电缆等组成,具备动态测量和记录井下高温电潜泵电压、电流、频率和功率等参数的功能；具有过载、欠载、超温报警、停机保护功能；具备数据直读、存储、远传功能。

      - 温度压力监测系统

系统主要由监测柜、信号处理器、氮气瓶柜、地面引接线缆等组成，具备动态测量和记录井下高温电潜泵周围温度、压力功能；具备数据直读、存储、远传功能。

      - 专用井口穿越器

由专用井口穿越器、专用地面接头和专用井下接头三部分组成，为成套产品。

- 耐温：200℃

2）耐压：20MPa

      - 线缆保护器

铸铁，组合式，配合114油管

      - 线缆不锈钢绑扎带

316L，定制

      - 一管多缆固定夹

316L，多功能

      - 电缆护罩

316L

      - 耐高温电缆接线盒

耐温250℃

      - 高温电泵吸入口接头

耐温250℃，定制

  - 出卖人的供货职责

出卖人应在合同规定的时间内提供成套的高温电潜泵机组，出卖人应对高温电潜泵机组设计、材料采购、工件制造、零部件组装、图纸、资料提供、各工序检验和在技术标准范围进行的检测及设备性能负有完全责任。

- 资格和业绩

  - *产品制造商必须是中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围含：石油机械设备制造和油田专用设备技术开发、技术服务等。

  - *产品制造商必须具备中国石油天然气集团公司一级物资准入资质，物料组为22050322。

  - *产品应符合招标文件要求：耐温250℃，扬程800m，排量500m3/d，买受人不接受低于招标文件技术要求的产品。

  - *出卖人提供的货物应是技术成熟的定型产品，2014年以来在国内同等工况条件下应有应用实例，并提供有关证明材料（包括使用区块、名称、有效联系电话以及用户评价意见，其中用户评价意见应加盖处级单位公章）。

  - #出卖人需提供本产品生产厂简介，内容包括为本次招标产品的设计、制造、供货、提供售后服务和技术保障的情况。

  - #出卖人应承诺，若中标要在辽河油田设立售后服务部门。必须包括维修车间，零配件仓库和售后服务团队。维修车间应具备维修检测设备，售后服务团队应有现场服务交通工具。

- 投标书要求

“*”为必须满足条款，否则为废标；“＃”为重要条款，不满足将扣技术和商务分。

  - 供货商应在投标技术文件中对本技术规格书条款按顺序逐条进行实质的响应，并做出必要的解释。对没有实质响应的投标文件视为废标；

  - *投标文件用中文。

  - 出卖人提供的高温电潜泵机组在交付到用户方后，须按买受人的技术要求检测合格。

  - #所有投标文件和图纸的单位应是国际单位制：SI制。

- 保证

  - 出卖人应对高温电潜泵机组的设计、制造、供货、实验和检验负有全部责任，保证所提供的高温电潜泵机组满足有关标准和规范以及技术规格书的要求。

  - 本次招标货物所有选用的零部件应是未经使用过的合格产品。

  - 买受人使用时发生产品质量和性能不合格等问题和运输中出现货物损坏问题，出卖人要赔偿由此带来的所有损失和费用。要求出卖人对上述情况做出保证。

  - 在买受人选用高温电潜泵机组适当和遵守保管及使用规程的条件下，收到货物验收合格后12个月内，高温电潜泵机组因设计、制造质量而发生损坏和不能正常工作时，出卖人应该免费为买受人更换或者修理设备零件，如因此而造成买受人人身和财产损失的，买受人有权要求其予以赔偿。

- 规范性引用文件

出卖人提供的产品符合但不限于以下规范和标准的有关规定：

1）Q/SY-1124.3-2012《石油企业现场安全检查规范》；

2）SY5225-2012《石油与天然气钻井、开发、储运防火、防爆安全技术规程》

3）SY5858-2004《石油工业动火作业安全规程》

4）SY/T6203-2014《油气井井喷着火抢险作法》

5）SY/T6362-1998《石油天然气井下作业健康、安全与环境管理体系指南》

6）SY/T6137-2012《含硫化氢的油气生产和天然气处理装置作业的推荐作法》

7）SY/T6277-2005《含硫化氢油气田硫化氢监测与人身安全防护规程》

8）SY/T5727-2014 《井下作业井场用电安全要求》

9）SY/T6276-2014《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》

10）SY/T6628-2005《陆上石油天然气生产环境保护推荐作法》

11）GB/T16750-2015《潜油电泵机组》

12）GB/T8423 -2008《石油钻釆设备及专用管材词汇》

13）GB/T9253.2-1999《石油天然气工业 套管、油管和管线管螺纹的加工、测量和检验》

14）GB 3836.1-2010  爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

15）GB 3836.3-2010  爆炸性气体环境用电气设备 第3部分:增安型“e”

其它未列出的与本产品有关的规范、标准，卖方有义务主动向业主提供。

- 检验

  - 出厂前出卖人根据有关标准进行产品检验。

  - 买受人根据有关标准及合同确认高温电潜泵机组的技术要求

  - 出卖人应提供买受人认可的第三方出具的高温电潜泵机组检测报告。

  - 出卖人应接受买受人对高温电潜泵机组生产的监造和出厂验收，并获得监造放行单。

- 铭牌

  - 出卖人应在产品适当部位安装永久性的铭牌，铭牌位置易于观察，内容清晰，其安装牢固。

  - 产品铭牌，铭牌应包括但不限于以下内容：产品名称、编号、规格型号、额定工作电压、温度级别、排量、扬程、制造厂名称、出厂日期。

- 外部涂层和运输

  - 油漆和防护涂层

- 产品除锈后喷防锈漆两遍，再喷调和漆两遍；

- 附属设备、构件喷漆前应除锈。

  - 运输要求

出卖人必须遵守下列要求，除非有买方的书面指示，无任何例外：

- 只能整套发运；

- 出卖人应将订单中规定的由出卖人提供的货物的安装、调试和专用工具、配件和消耗品与货物一同发运；

- 以安全经济为前提，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点；

- 产品需设吊装提示标志。

- 提交文件

  - 在投标书中，出卖人应向买受人提供如下文件：

- 公司介绍；

- 出卖人对标书逐条的应答。特别是标记为“#”和“*”的重要项；

- 偏离表；

- 报价一览表；

- 主体产品、配件、配套工具的生产厂家、规格和分项报价表（按照3.1采购一览表内容）；

- 业绩表和产品使用跟踪报告；

- API/ISO证书；

- 检测报告或者证明文件；

- 出卖人认为需要提交的其他文件。

  - 发货时，由出卖人还应提供下列文件：

- 使用说明书；

- 装箱单；

- 产品合格证和质量证明书。

- 售后服务

  - 出卖人应负责所提供产品的每次现场安装、调试及操作人员培训。

  - 出卖人应提供现场安装需要的特殊工具，配合下井作业。

  - 当产品出现故障或不能满足买受人要求时，出卖人应按照买受人要求排除故障。

  - 当产品需要维修或更换部件时，出卖人应派有经验的技术人员及时到现场进行技术支   持。

  - 售后服务响应时间：在接到买受人反映的质量问题信息后，保证24小时内派人到现   场处理问题。

- 13.交货时间和地点

13.1 交货时间：自合同签订之日起60天交货。

13.2交货地点：买受人指定地点。