ZSY减速器技术协议

1 定义

本技术协议中所涉及的名称定义如下：

项目：冀东油田机械公司生产的WCYJK型塔架式抽油机产品

业主：唐山冀东石油机械有限责任公司

供货商（制造商）：按照本技术协议的要求为本项目提供或生产设备/材料的公司或厂家。

2 项目总体要求

2.1 本技术协议适用于冀东油田机械公司生产的WCYJK型塔架式抽油机上使用的ZSY减速器的设计、制造、材料、装配、检验、试验、喷漆和供货的最低要求。

2.2 供货商资质

供货商应有公正权威机构颁发的ISO9000-2000版质量标准认证证书。

供货商应能对现场进行技术服务。

供货商所提供的产品应有良好的应用业绩。

2.3 本技术协议意在指明ZSY减速器采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的ZSY减速器设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

2.4 用户和设计单位保留更改设备的数量、型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知供货商。

3 现场条件

3.1 安装场所

井场、室外。

3.2 环境条件

唐山属暖温带半湿润季风气候，气候温和，全年日照2600～2900h，年平均气温12.5℃，极端最高气温43.7℃，极端最低气温-20.0℃以下(曾记录到-28.5℃)，候属大陆型。无霜期180-190d，常年降水500～700mm，降霜日数年平均10d 左右。

4 主要技术要求

4.1 遵循的规范、标准及法规

ZSY减速器应满足下列规范和标准的最新版本的要求。如果有几种规范和标准的相关要求适用于同一情况，则应遵循相关要求最为严格的条款。若本技术协议与相关的技术规格书有冲突，则应向业主咨询并得到其书面确认后才能开展工作。

JB/T8853-2001 圆柱齿轮减速器

GB/T1569-2005 圆柱形轴伸

GB/T1357-2008 通用机械和重型机械用圆柱齿轮 模数

GB/T1356-2001通用机械和重型机械用圆柱齿轮 标准基本齿条齿廓

GB9439-1988 灰铸铁件

GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值

GB/T10095-2001 渐开线圆柱齿轮 精度

GB/T13306-1991 标牌

JB/T6395-1992 大型齿轮、齿圈 锻件

JB/T9050.3-1999 圆柱齿轮减速器 加载试验方法

JB/T7929-1999 齿轮传动装置清洁度

JB/T5000.13-2007 重型机械通用技术条件 包装

4.2 技术要求

4.2.1  ZSY减速器型号：                          。

4.2.2  ZSY减速器的形式和尺寸应符合JB/T8853的规定。

4.2.3  ZSY减速器的输入、输出轴伸应符合GB/T1569的规定。

4.2.4  ZSY减速器的基本参数

⑴ 实际传动比与公称传动比的相对误差不大于5%；

⑵ 齿轮的齿宽系数、齿宽

齿宽系数ba*=0.35，齿宽b=ba*a，a为一对齿轮传动的中心距。

⑶ 齿轮模数应符合GB/T1357的规定。

⑷ 齿轮基本齿廓应符合GB/T1356的规定。

4.2.5  机体和机盖

⑴ 采用铸铁件，其力学性能不低于GB9439中规定的HT200。允许采用焊接件；

⑵ 机体、机盖合箱后，边缘应平齐。当总长不大于1200mm时，相互错位每边应不大于2mm；总长大于1200mm时。相互错位每边应不大于3mm；

⑶ 应进行时效（或退火）处理；

⑷ 分合面的表面粗糙度Ra3.2μm，与底平面的平行度不低于GB/T1184中的8级；

⑸ 机体、机盖自由结合时，分合面应密合。

⑹ 轴承孔尺寸公差带为H7，表面粗糙度Ra3.2μm；

⑺ 轴承孔的圆柱度不低于GB/T1184中的7级；

⑻ 端面与轴承孔的垂直度不低于GB/T1184中的8级；

⑼ 轴承孔的中心距极限偏差应符合下表的规定

| 中心距a，mm | ＞50～80 | ＞80～120 | ＞120～180 | ＞180～250 | ＞250～315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极限偏差±fa,μm | 15 | 17.5 | 20 | 23 | 26 |
| 中心距a，mm | ＞315～400 | ＞400～500 | ＞500～630 | ＞630～800 |  |
| 极限偏差±fa,μm | 28.5 | 31.5 | 35 | 40 |  |

⑽ 轴承孔的中心线平行度公差，在轴承跨距上测量不大于下表的规定

| 轴承跨距LG，mm | ≤125 | ＞125～280 | ＞280～-560 | ＞560～1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行度公差,μm | 15 | 17.5 | 20 | 23 |

⑾ 轴承孔中心线应与剖分面重合，其误差不大于0.3mm；

⑿ 轴承孔中心线距离箱体地面的高度尺寸公差为±0.2mm。

⒀ 密封材质采用氟橡胶，机体不允许渗油；

4.2.6  齿轮、齿轮轴和轴

⑴ 减速器齿轮轴和齿轮经磨齿加工，齿轮精度按6级制造。

⑵ 减速器的齿面为硬齿面，齿轮轴和齿轮均采用20CrMnTi材质；齿面经渗碳淬火处理，齿面硬度达到HRC58-62。

⑶ 齿轮基准孔、基准端面的加工尺寸公差带、形状位置公差及表面粗糙度应符合下表的规定：

| 名称 | 尺寸公差带 | 圆柱度 | 端面跳动 | 表面粗糙度Ra,μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 齿轮基准孔 | H7 | GB/T1184的6级 | — | 1.6 |
| 齿轮基准端面 | — | — | GB/T10095的6级 | 3.2 |

⑷ 齿轮轴和轴与轴承配合的基准轴颈、轴肩的加工尺寸公差带、形状位置公差及表面粗糙度应符合下表的规定：

| 名称 | 尺寸公差带 | 圆柱度 | 端面跳动 | 表面粗糙度Ra,μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基准轴颈 | m6 | GB/T1184的6级 | — | 1.6 |
| 轴肩 | — | — | GB/T1184的6级 | 3.2 |

⑸ 齿轮轴和轴的轴伸直径、轴肩加工尺寸公差带、形状位置公差及表面粗糙度应符合下表的规定：

| 名称 | 尺寸公差带 | 圆柱度 | 端面跳动 | 表面粗糙度Ra,μm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 轴伸直径 | m6 | GB/T1184的6级 | — | 1.6 |
| 轴伸轴肩 | — | — | GB/T1184的6级 | 3.2 |

⑹ 齿轮与轴的配合应符合下表的规定：

| 公称直径,mm | 公差与配合 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 孔 | 轴 |
| ＞50～80 | H7 | p6 |
| ＞80～-120 |  | r6 |
| ＞120～400 |  | s6 |

⑺ 键槽的加工尺寸精度、形状位置公差及表面粗糙度应符合下表的规定：

| 键槽宽度公差带 |  | 键槽宽相对轴心线的对称度 | 表面粗糙度Ra,μm |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴 | 轮毂 | 不低于GB/T1184的9级 | 侧面3.2；底面12.5 |
| N9 | JS9 |  |  |

⑻ 齿轮的检验项目组合应符合下表

| 精度等级 | 检验组 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第I公差组 | 第II公差组 | 第III公差组 | 齿轮副 |
| 6 | Fp(Fpk)或Fr与Fw或Fi与Fw | ff与fpt或ff与fpb | Fβ | 接触斑点与Jnmin |

⑼  齿圈径向跳动公差Fr、公法线长度变动公差Fw、齿形公差ff、齿距极限偏差±fpt、基节极限偏差±fpb、径向综合公差Fi应符合GB/T10095的规定；

⑽ 齿距累积公差Fp及K个齿距累积公差Fpk应符合GB/T10095的规定；

⑾ 齿向公差Fβ、齿厚极限偏差Ess与Esi、公法线平均长度上偏差Ews与Tw应符合GB/T10095的规定；

4.2.7 密封

减速箱的密封应按照业主的要求做到密封可靠，尤其是输入输出轴和端盖密封部位应使用迷宫密封。

5 试验、检验与验收

5.1试验

每台产品须经质量检验部门按JB/T9050.3的规定进行试验。合格后方可出厂，并附有产品合格证。

5.2检验

每台产品须经质量检验部门进行检验，检验项目如下：

⑴ 减速器箱体与箱盖合箱后，用塞尺检查剖分面接触的密合性。总中心距不大于650mm时用0.05mm塞尺，总中心距大于650mm时用0.1mm塞尺，塞尺塞入深度应不大于剖分面宽度的三分之一。

⑵ 轴承内圈必须紧贴轴肩或定距环；

⑶ 圆锥滚子轴承(接触角β=10°～16°)的轴向间隙，应符合下表的规定；用手转动轴，轴承运转必须轻快、灵活；

| 轴承内径d,mm | 轴向间隙,μm | 允许轴承跨距,mm |
| --- | --- | --- |
| ≤30 | 40～70 | 14d |
| ＞30～50 | 50～100 | 12d |
| ＞50～80 | 80～150 | 11d |
| ＞80～120 | 120～200 | 10d |
| ＞120～180 | 200～300 | 9d |
| ＞180～260 | 250～350 | 6.5d |

⑷ 齿轮传动的最小侧隙应符合下表的规定：

| 中心距a,mm | ≤80 | ＞80～125 | ＞125～180 | ＞180～250 | ＞250～315 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jnmin, μm | 120 | 140 | 160 | 185 | 210 |
| 中心距a,mm | ＞315～400 | ＞400～500 | ＞500～630 | ＞630～710 |  |
| Jnmin, μm | 230 | 250 | 280 | 320 |  |

⑸ 齿轮表面接触斑点（接触率）按高度不得小于70%，按长度不得小于90%。齿两端的齿向修形区与齿顶修缘区不计入接触区。允许在额定负荷下，检验接触斑点；

⑹ 机体机盖及零件的不加工内表面应涂耐油油漆；外表面喷漆，漆层应耐受海洋大气环境及紫外线辐射，底漆与面漆的干膜厚度均不小于100μm，面漆颜色为交通蓝；

⑺ 减速器的内腔清洁度及其检查方法应符合JB/T7929的规定。

⑻ 减速器在空载试验后应检查齿轮副接触迹线偏差、接触斑点和侧隙。减速器在分级加载试验时应符合下列要求：

①轴承温升不超过40℃，油池温升不超过20℃，并且最高温度均不超过70℃。

②各密封处、接合处不应有漏油、渗油现象。

③运转应平稳，不应有冲击、振动和不正常的响声。

④齿轮齿面不应有破坏性点蚀。

5.3验收

验收按JB/T8853执行，其中必检项目如下：

①齿轮精度；

②清洁度

③齿轮齿面接触率；

④齿侧间隙、轴承间隙；

⑤齿轮齿面硬度和有效硬化层深度。

6 备件及特殊工具

供货商应提供试运行及投产所需备件清单。

供货商应提供2 年内运行及维修需要的备件清单。

各类备件均应分别单独报价。

7 标志、包装和随机文件

7.1标志

减速器应在明显处固定产品标牌，标牌型式和尺寸应符合GB/T13306的规定，标牌应包括下列内容：

①产品名称和型号；

②主要技术参数；

③产品制造编号；

④出厂日期；

⑤制造厂名称；

⑥商标。

7.2包装

减速器的包装应符合JB/T5000.13的规定；并符合陆路与水路运输及装载的有关规定；减速器的外露加工表面应涂防锈油。

7.3随机文件

减速器出厂必须提供的技术文件：

①装箱单；

②产品合格证书；

③安装使用说明书。

7.4技术服务与培训

供货商将派经授权的合格的维修工程师来现场进行安装指导，开机调试，并对用户操作人员进行现场培训。

8 保证与担保

供货商应保证所供应的产品在用户妥善保管和正确使用的条件下，从使用之日起36个月（但不得超过自发货之日起42个月）内应能正常工作，否则制造厂应无偿给予修理或更换。

9 其他

本协议经双方代表签字、盖章后生效。

本协议共两份，业主一份，供货商一份，作为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_____________　　            乙方（盖章）：_____________

法人代表（签字）：_________　　            法人代表（签字）：________
        年      月     日                         年     月     日