吉林油田抽油泵配件招标公告

招标编号：JLYT-ZBZX-2017-WZ-161

- 一、招标条件

吉林油田抽油泵配件物资采购项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金来源已落实，具备招标条件，现进行公开招标。招标人为中国石油吉林油田公司，招标组织部门为中国石油吉林油田公司招标中心。

- 二、项目概况与招标范围

招标项目名称：吉林油田抽油泵配件；

招标方式：公开招标；

招标有效期：中标通知书下发之日起两年；

招标范围及数量：本项目为定商定价不定量采购，采购金额不超过800万元（不含税），以实

际需求为准。详见《货物需求一览表》；

交货方式：乙方送货；

交货时间：自采购订单签订之日起60日内交货；

交货地点：吉林油田使用单位施工现场；

验收方式：按《技术要求》及合同相关要求验收；

质量保证期：自货到验收合格之日起一年；

标包划分及中标数量：一个标包，拟确定二家中标人；有效投标人为三家（包含）以下时，

招标人在中标候选人中确定一家为中标人；有效投标人为三家（不含）

以上时，招标人在中标候选人中确定二家为中标人，原则上其工作量分

配比例是6:4；

技术要求：《抽油泵配件技术要求》。

- 三、投标人资格要求

（一）商务资格要求：

1.投标人具有独立的法人资格，注册资金不低于200万元人民币，营业执照经营范围涵盖“机械加工或石油配件加工”的制造商；

2. 2014年1月1日至投标截止时间在经营活动中无违法违规记录，与集团公司及所属企业无重大法律纠纷（提交承诺书,盖公章）；

3. 2014年1月1日至投标截止时间在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故（提交承诺书,盖公章）

4.法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加投标；

5.投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）技术资格要求：

1. 投标人必须是中国石油集团公司2017年三抽产品集中采购（整筒管式抽油泵或耐磨防腐泵）中标的甲级供应商，如果总公司2018年重新招标，该项目中标厂家仍然有效；

2. 质量管理体系认证ISO9001（涵盖抽油泵配件设计与制造）；

3. 环境管理体系认证证书ISO14001（涵盖抽油泵配件设计与制造）；

4. 职业健康安全管理体系认证证书（OHSAS18001）（涵盖抽油泵配件设计与制造）；

5.提供技术要求中规定的各项证明及检测报告（见技术要求中粗体部分）；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（三）资格审查方式：采用资格后审方式

- 四、招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2017年11月18日至2017年11月22日招标文件发售截止时间前购买电子版招标文件，售价500元人民币(售后不退）。步骤如下：

- 确认电脑配置满足中国石油电子招投标要求（操作系统为win7  32位，使用ie9.0浏览器）后，打开中国石油招标投标网http://ebid.energyahead.com，在【试点项目登录】区域，点击“中国石油电子招标投标交易平台”登录，进入中国石油电子招标投标交易平台登录界面，选择【投标人注册】进行注册；注册后提交公司名称信息发至energyahead@cnpc.com.cn进行核验提醒；

注：已注册成功为中国石油供应商的用户，不再进行注册！直接选择本项目报名即可。

2.核验通过后，对本项目进行报名；

3.报名成功后，在网上付款成功后可进行招标文件下载，下载时需要同时下载招标文件包（ebid后缀的文件），该文件用于投标客户端投标文件的编制。系统同时支持企业网银支付和个人网银支付，建议首选个人网银（非信用卡）支付。详细操作步骤参见中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—操作指南—投标人用户手册。

（1）若通过个人账户购买，将被认为购买人已经获得了公司的授权，等同于公司购买，不接受个人名义购买。

（2）潜在投标人在购买招标文件时，应确认投标人名称、通信地址、联系人、联系方式及增值税发票相关信息等准确无误，招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。

（3）支付成功后，潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功，即视为招标文件已经售出，文件一经售出概不退款。

4. 参与投标的投标人均需要提前办理中国石油电子商务UKey，用于投标文件的加密上传。办理流程详见附件4《关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告》。

5.招标文件获取后，需每天登陆中国石油电子招标投标交易平台查看该项目澄清等相关信息。如果招标文件的澄清涉及到结构化数据内容的变更，招标人需重新签名和发布招标文件，原招标文件包不再有效，投标人须重新下载新招标文件包再通过投标客户端进行文件编制、条款关联、签名、盖章及加密上传；如果使用未更新的原招标文件包进行投标，即使上传成功也会导致开标解密失败。如因未及时登陆，错过相关澄清信息而导致的一切后果由投标人自行承担。

6.招标文件购买操作失败或其他系统问题，请联系平台运营单位，咨询电话:4008800114-3-6。

- 五、投标文件的递交

1. 投标人须先登陆中国石油电子招标投标交易平台（http://manage.energyahead.cnpc/pmsbid/ebid/base/login.html），在页面右上端的工具中心下载最新版本的投标客户端，安装后才能编制投标文件。所有投标文件应于开标时间之前编制、签名、加密后上传至中国石油电子招标投标交易平台，并保证文件的完整性。如投标文件递交截止时间之前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。具体办理流程参见中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—操作指南—投标人用户手册。

2.投标人在开标前，应从其基本帐户通过电汇或网银支付形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出或支付人民币壹拾万元作为投标保证金，并按照招标文件要求，将相应额度的资金划入对应标段（包）。昆仑银行大庆分行将依此向吉林油田招标中心提供投标保证金担保明细。投标人须在保证金汇入后，进入中国石油电子招标投标交易平台，进行投标项目保证金的支付操作，具体办理流程见附件5《投标保证金递交流程》投标保证金递交相关信息如下：

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

开户行行号：313265010019

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

电子招标运维单位：北京中油瑞飞信息技术有限责任公司

电子招标运营单位：中油物采信息技术有限公司

咨询电话:4008800114－3－6

- 六、发布公告的媒体

本次招标公告在中国石油招标投标网（http://www.cnpcbidding.com），中国石油招标投标网-吉林油田（http://www.cnpcbidding.com/wps/portal/ejl）上同时公布。

- 七、本次招标不接受联合体投标

- 八、异议受理

1.异议的提出形式：必须在规定时间内通过中国石油电子招标投标交易平台提出并加盖电子公章，请附上联系方式，方便及时联系。

2.异议的时间要求：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前一次性提出；

（2）投标人对开标过程有异议的，应在开标异议期内提出；

（3）投标人对评标结果有异议的，可在公示期内一次性提出；

请务必在规定时间内按要求提出异议并及时电话提醒，否则将不再接受任何异议！！！

3.异议受理电话：0438-6278518/6278510

4.招标人将对异议在平台上进行答复，如有必要应同时将答复（不包括问题的来源）发给其他（潜在）投标人；经答复后如（潜在）投标人仍有异议的，在接到答复后3日内可向吉林油田企管法规处进行书面投诉，但投诉事项、主张应与异议事项保持一致，有新证据的应同时提出新证据。没有按照此程序进行异议的，不得进行投诉。

- 九、报名监督电话：0438-6278591

- 十、开标

开标时间：2017年12月8日10时00分（网上开标和现场开标时间一致）

网上开标：中国石油电子招标投标交易平台（开标前成功上传投标文件）

现场开标地点：中国石油吉林油田招标中心二楼203号开标室

投标要求：现场送达备用U盘，不接受邮寄，逾期送达或者未送达指定地点或未按要求密封或封装，招标人不予受理。

- 十一、招标人及招标机构信息

招 标 人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心

地    址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号      邮编：138000

项 目 联 系 人：马先生      电    话：0438-6278518/6278510

系 统 联 系 人：赵先生      电    话：0438-6278509

中国石油吉林油田公司招标中心

2017年11月16日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：《中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南》（单独上传）

附件4：《关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告》（单独上传）

附件5：投标保证金提交流程

附件6：中国石油集团公司2017年三抽产品集中采购（整筒管式抽油泵或耐磨防腐泵）中标的甲级供应商

附：中国石油电子招标投标培训相关资料下载路径（参考资料）

1.中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南

中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—公共信息—中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南  （http://www.cnpcbidding.com/wps/portal/ebid/wcm_search/czzn_search）

2.投标人用户手册

中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—操作指南—投标人用户手册

（http://www.cnpcbidding.com/wps/portal/ebid/wcm_search/czzn_search）

3.关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告

中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—公共信息—关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告

4.电子招投标平台投标人使用注意事项

中国石油招标投标网（www.cnpcbidding.com）—公共信息—电子招投标平台投标人使用注意事项

- 附件1：货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 物料描述 | 计量 单位 | 技术要求 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵柱塞总成 32TL | 只 | 见附件2 | 自采购订单签订之日起60日内交货 | 吉林油田使用单位施工现场 | 定商定价不定量，以实际需求为准 |
| 2 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵拉杆 38TL-19*3.5m | 只 |  |  |  |  |
| 3 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵拉杆 38TL-19mm | 只 |  |  |  |  |
| 4 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵柱塞总成 38TL | 只 |  |  |  |  |
| 5 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵柱塞总成 44TL | 只 |  |  |  |  |
| 6 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵柱塞总成 56TL | 只 |  |  |  |  |
| 7 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵柱塞总成 70TL | 只 |  |  |  |  |
| 8 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 防腐游动凡尔总成 32TH | 只 |  |  |  |  |
| 9 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 游动凡尔球座总成 32TH | 只 |  |  |  |  |
| 10 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 防腐游动凡尔总成 38TH | 只 |  |  |  |  |
| 11 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-38TH 固定凡尔总成 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-38TH 活塞上凡尔罩-加厚 | 只 |  |  |  |  |
| 13 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 游动凡尔球座总成 38TH | 只 |  |  |  |  |
| 14 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 防腐游动凡尔总成 44TH | 只 |  |  |  |  |
| 15 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-44TH 活塞上凡尔罩-加厚 | 只 |  |  |  |  |
| 16 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-44TH 游动凡尔球及球座 | 只 |  |  |  |  |
| 17 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 防腐游动凡尔总成 56TH | 只 |  |  |  |  |
| 18 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 活塞上凡尔罩 56TH 加厚 | 只 |  |  |  |  |
| 19 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 防腐游动凡尔总成 70TH | 只 |  |  |  |  |
| 20 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 固定凡尔总成 70TH | 只 |  |  |  |  |
| 21 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-32TL 不锈钢游动凡尔球及座 19*23**⑴ | 只 |  |  |  |  |
| 22 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-32TL 下游动凡尔总成 19*23*15*12 | 只 |  |  |  |  |
| 23 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-38TL 不锈钢游动凡尔球及座 25*28**⑴ | 只 |  |  |  |  |
| 24 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-38TL 下游动凡尔总成 25*28*19*12 | 只 |  |  |  |  |
| 25 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-44TL 下游动凡尔总成 29*34*23*12 | 只 |  |  |  |  |
| 26 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB-56TL 下游动凡尔总成 35*44*27*15 | 只 |  |  |  |  |
| 27 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-32TH 上游动凡尔总成 | 只 |  |  |  |  |
| 28 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-38TH 上游动凡尔总成 | 只 |  |  |  |  |
| 29 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-44TH 上游动凡尔总成 | 只 |  |  |  |  |
| 30 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB-56TH 上游动凡尔总成 | 只 |  |  |  |  |
| 31 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 150TH 25 喷焊柱塞总成 | 只 |  |  |  |  |
| 32 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 喷焊柱塞总成 175TH 25 | 只 |  |  |  |  |
| 33 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB 喷焊柱塞总成 225TH 25 | 只 |  |  |  |  |
| 34 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 不锈钢游动凡 32TL-19*23*15*12 | 只 |  |  |  |  |
| 35 | CYB整筒式抽油泵配件 CYB32-TH 单向定压阀 YDHCDYF 110 | 只 |  |  |  |  |
| 36 | CYB衬套式抽油泵配件 CYB 抽油泵拉杆 38TL-19mm*5.3m | 只 |  |  |  |  |

- 附件2：技术要求

整筒管式抽油泵配件 泵筒总成 技术要求

泵筒总成的技术指标应符合GB/T18607-2008规定。泵筒总成包括：泵筒和泵筒接箍。

一、泵筒技术要求

1、泵筒的结构标准要求：符合GB/T18607-2008图12及表14要求。

2、泵筒材料标准要求：普通碳素钢,镀层最小厚度0.076mm，基体心部硬度55HRA~62HRA（相当于183HB-243HB），内表面硬度HV100900-1160（相当于HRC66-74），最小屈服强度413MPa。

3、泵筒加工标准要求：表面粗糙度不高于Ra0.4，100%目视检测，尺寸公差控制0-0.05mm，直线度用标准规定的通径规（D-0.025）0−0.013通过。

二、泵筒接箍技术要求

1、泵筒接箍的结构标准要求：符合GB/T18607-2008图31及表33要求。

2、泵筒接箍材料标准要求：45钢,硬度为55HRA-62HRA（相当于183HB-243HB），最小屈服强度345MPa。

三、泵筒总成与柱塞配合间隙按GB/T18607-2008附录A规定：1级泵0.025-0.088mm；2级泵0.050-0.113mm。

四、泵筒总成密封性能试验按GB/T18607-2008附录B规定：在不低于表中规定的压力下保压3min，压力降不得超过0.5MPa。

五、配合间隙最大漏失量按GB/T18607-2008附录C规定漏失量。

六、其它要求

1、厂家出具密封性能、材质检测、泵筒表面粗糙度检测报告。

2、产品使用寿命3年以上。

整筒管式抽油泵配件 游动凡尔总成 技术要求

1、游动凡尔球、座选择9Cr18Mo和6Cr18Mo不锈钢材料加工，球座经真空密封性能试验后安装。阀球和阀座总成应在干燥密封面处进行100％真空试验，在最小真空度83kPa，在真空源隔离后，至少3 s无泄漏。阀球表面硬度58-68HRC，阀座表面硬度52-56HRC。

2、游动凡尔罩和凡尔座接头全部采用2Cr13不锈钢或以上材质经有效热处理加工制造，硬度满足55～62HRA即符合机械性能要求。表面氧化处理。

3、57mm泵最大外径φ56，总长度：147mm；阀球φ34.93 mm；阀座：43.69*26.92*12.7。

44mm泵最大外径φ43.5，总长度：163mm；阀球φ29 mm；阀座：34*23*12，连接螺纹：M36*1.5

4、各部件检验合格后装配牢固。

5、阀球的硬度由抽油泵制造厂商提供原生产厂家同批次产品的合格证加以证明。

6、产品使用寿命3年以上。

整筒管式抽油泵配件 柱塞总成 技术要求

1、柱塞体选择45钢，镀铬柱塞需符合GB/T18607-2008表77要求。镀镍柱塞需符合GB/T18607-2008表76要求。

2、凡尔球、座选择9Cr18Mo和6Cr18Mo不锈钢材料加工，球座经真空密封性能试验后安装。

3、柱塞长度：1200mm；柱塞直径：φ32、φ44 mm、φ57.15 mm等；

4、其他柱塞配件（凡尔罩总成）全部采用316不锈钢经有效热处理加工制造，硬度满足55～62HRA即符合机械性能要求。

5、各部件检验合格后装配牢固。

6、柱塞外表面的粗糙度不大于Ra0.4并1 00％地进行目测检验。

7、柱塞外径的密封面应使用专用的仪器进行检验．用这种方法确保在整个柱塞长度内维持给定的间隙。专用仪器测量应达到0.013mm(0.0005in)。

8、厂家出具材质、密封性能检测报告。

9、产品使用寿命3年以上。

整筒管式抽油泵配件 固定凡尔 技术要求

1、固定凡尔球材料9Cr18Mo，硬度58HRC~65HRC；座材料6Cr18Mo，不锈钢，硬度52HRC~58HRC。直径小于或等于50mm的阀球外径公差为±0.025mm，直径大于50mm的阀球外径公差为±0.05mm，阀球圆度偏差不应大于0.003mm；阀球表面粗糙度最大为0.13μm。阀球和阀座总成应在干燥密封面处进行100％真空试验，在最小真空度83kPa，在真空源隔离后．至少3 s无泄漏。

2、固定凡尔罩和凡尔座接头全部采用合金钢经有效热处理加工制造，硬度满足55～62HRA即符合机械性能要求。加工螺纹符合标准要求。表面氧化处理。

3、固定凡尔罩出液口采用闭式结构形式。

4、各部件检验合格后装配牢固。

5、连接螺纹：2 7/8 TBG

6、最大外径：φ89mm

7、总长度：240mm

8、阀球的硬度由抽油泵制造厂商提供原生产厂家同批次产品的合格证加以证明。

9、产品使用寿命3年以上。

整筒管式抽油泵配件 拉杆 技术要求

1、采用抽油杆原料加工，满足抽油杆机械性能，达到HY级抽油杆标准；抗拉强度：620~793 Mpa；屈服点：≥412 Mpa；

2、型号：本体外径根据用户需求15.9、19.1、22.2三种；

3、一端按抽油杆标准SY/T5029加工螺纹，另一端加工与上游动凡尔罩配合的细牙公制螺纹并配有锁紧螺帽，螺帽材质45钢或以上。

4、不允许浸渍防锈漆。

5、拉杆长度根据泵筒长度确定，泵筒长度为4.5m时，拉杆长度3.3-3.5m。

6、产品使用寿命3年以上。

整筒管式抽油泵所有配件螺纹尺寸及结构须符合GB/T18607-2008第10章要求。

- 附件3：《中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南》（详见招标公告附件）

- 附件4：《关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告》（详见招标公告附件）

- 附件5：投标保证金递交流程

投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）、登陆中国石油电子招标投标交易平台，点击进入已报名项目主控台

（2）、点击进入递交投标保证金

（3）、查看到账金额（保证金钱包账户余额）

3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）、支付

（3）、刷新，查询购买状态

1

2

3

3

- 附件6：中国石油集团公司2017年三抽产品集中采购（整筒管式抽油泵或耐磨防腐泵）中标的甲级供应商

表十四: 包14整筒式抽油泵（22050302）供应商分级情况统计表

| 序号 | 投标人名称 | 分级情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东威马泵业股份有限公司 | 甲级 |  |
| 2 | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 甲级 |  |
| 3 | 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 4 | 河南双发石油装备制造股份有限公司 | 甲级 |  |
| 5 | 铁岭一达石油机械制造有限公司 | 甲级 |  |
| 6 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 甲级 |  |
| 7 | 中船重工中南装备有限责任公司(国营第三八八厂) | 甲级 |  |
| 8 | 铁岭中油机械设备制造有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 9 | 中国石油大港油田石油工程研究院 | 甲级 | 内部企业 |
| 10 | 渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 11 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 12 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 13 | 克拉玛依亚龙石油机械有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 14 | 大安市恒锐采油设备有限公司 | 甲级 |  |
| 15 | 长庆石油勘探局机械制造总厂 | 甲级 | 内部企业 |
| 16 | 辽宁辽河油田广源集团有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 17 | 中国石油集团渤海石油装备制造有限公司辽河热采机械制造分公司 | 甲级 | 内部企业 |

表十七:包17耐磨防腐泵（22050303）供应商分级情况统计表

| 序号 | 投标人名称 | 分级情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 咸阳宝石钢管钢绳有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 2 | 山东寿光市坤隆石油机械股份有限公司 | 甲级 |  |
| 3 | 铁岭一达石油机械制造有限公司 | 甲级 |  |
| 4 | 山东威马泵业股份有限公司 | 甲级 |  |
| 5 | 中船重工中南装备有限责任公司(国营第三八八厂) | 甲级 |  |
| 6 | 中国石油大港油田石油工程研究院 | 甲级 | 内部企业 |
| 7 | 盘锦恒泰利石油机械有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 8 | 铁岭中油机械设备制造有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 9 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 甲级 |  |
| 10 | 渤海石油装备(天津)新世纪机械制造有限公司 | 甲级 | 内部企业 |
| 11 | 盘锦辽油晨宇集团有限公司 | 甲级 | 内部企业 |