1、电动机功率（KW）：75KW(变频)

2、最大总重量（t）:6.t

3、外形尺寸（m）:3.5×2.8×1.8 m

4、按装方式：撬装式

5、吸入管直径（mm）：ф95*5mm

6、排出管直径（mm）：ф64mm（2-7/8"母油管扣）

7、适用井位：注聚站的聚合物驱油、单井堵水调剖

8、适用堵剂：三相泡沫、水泥、锯末、污泥、聚丙烯酰胺、污水等

9、工作油温（℃）：（+10）——（+70）

10、油品：46#抗磨液压油

11、额定工作压力（MPa）:30

12、最高工作压力（MPa）：40

13、变量形式：恒功率变量

14、排量（m3/h）:15-20 m3/h(工作压力15MPa时)

15.随机配件：（1）电液换向阀10个

（2）液压缸10个

（3）阀箱10个

（4）液压活塞1个