货物需求一览表及技术规格（需要盖上报单位章）

| 项目名称 | 独山子石化公司乙烯厂轻烃尾气回收项目---轻烃凝液泵95-P-8001和95-P-8002采购（技术询价书文件档案号：20-1702-21-1020）。离心泵2台。计划编码：TZ2017-07。 |
| --- | --- |
| 上报单位机动部门 | 乙烯厂机动处 |
| 上报数量 | 2台 |
| 项目描述及现场技术要求 | 独山子石化公司乙烯厂轻烃尾气回收项目轻烃分液罐、凝液泵机换热器单元新增2台轻烃凝液泵（离心泵），位号95-P-8001和95-P-8002采购。出口液体送至轻烃球罐。新采购离心泵要求2018年2月到货。 |
| 一、关键技术参数及要求 | *1、总则 *1.1卖方必须充分阅读并了解《乙烯厂轻烃尾气回收项目---轻烃凝液泵95-P-8001和95-P-8002采购（技术询价书文件档案号：20-1702-21-1020）》文件。卖方所供设备符合技术询价书和本技术要求确认表的要求，有冲突的地方以技术要求确认表为准。 *1.2应标方必须是在中石油集团公司工业泵（下游）授权集中采购名单内企业。并且在石油石化行业有良好业绩的企业。 *2 供货范围 *2.1供货名称数量 序号; 名称; 位号; 数量（台）; 备注. 1; 轻烃卸车压缩机入口分液罐轻烃凝液泵; 95-P-8001; 1. 2; 轻烃尾气回收压缩机入口分液罐轻烃凝液泵; 95-P-8002; 1. *2.2每台泵供货范围清单： 序 号; 名 称; 数 量. 1; 泵; 1台. 2; 主电机; 1台. 3; 泵与电机公用底座; 1台. 4; 加长型弹性膜片联轴器及开启式防护罩; 1套. 5; 机械密封及密封冲洗系统（含密封控制系统本体及管路、管件、仪表等。机械密封与辅助系统之间的材料、管件，所有材料为316L。）; 1套. 6; 润滑油管路、冷却水管系统、排污和排凝管线。; 1套. 7; 所有与用户联接的法兰(包括配对法兰)、螺栓、螺母; 1套. 8; 垫片、地脚螺栓及螺母; 1套. *2.3开车配件 序 号; 名 称; 数 量. 1; O型圈; 1台套/台. 2; 止动垫片; 1件/台. 3; 油过滤器; 1件/台. 4; 机械，密封; 1套/台. 5; 骨架油封; 1套/台. 6; 安装、组装或维修用的专用工具; 1套. *3、具体参数及要求： 具体参数及要求见《独山子石化公司乙烯厂轻烃尾气回收项目---轻烃凝液泵技术询价书（0） 档案号（20-1702-1020）》 *3.1机械密封冲洗采用P11+P52。供货包括: 机械密封及密封冲洗系统（含密封控制系统本体及管路、管件、仪表等。机械密封与辅助系统之间的材料、管件，所有材料为316L。机封及冲洗系统采用四川日机、大连华阳、丹东克隆、成都一通的产品。机械密封使用寿命不少于25000小时。 *3.2 电动机采用佳木斯电机股份有限公司或江苏锡安达防爆的电机股份有限公司产品。 *3.3单级泵采用OH2形式，多级泵采用BB5形式。电机和泵的轴承采用SKF或FAG产品。 *3.4控制系统主要仪表品牌 序号; 买方提供. 仪表类型; 制造商. 1; 压力开关; 美国UE/SOR. 2; 压力变送器 （带就地显示）; 罗斯蒙特3051. 3; 液位开关; E+H/SOR. 4; 流量计; 克罗尼/爱默生. *3.5报警项目 plan52报警项目; 远传显示. 压力高报; √. 液位高报; √. *4、质量保证 *4.1质保期以到货验收后18个月或开车后12个月，以先到者为准。 *4.2 对于买方或用户提出的问题，卖方必须在当天进行回复，如果需要，在接到消息后48小时内卖方必须派技术人员赶到现场解决。 *4.3 如果由于设备本身的原因造成设备故障，卖方必须在用户要求的时间内消除，并且不能影响开车及操作，由此所产生的费用全部由卖方承担。 *4．4 如果由于用户的原因造成的设备故障，卖方必须协助用户解决问题直至设备正常运转。 *4.5卖方技术人员给买方人员进行仪、电、设备操作方面培训不得少于4小时。 *4.6在正常操作条件下设备良好地运转。设备整机寿命不少于20年，连续运转时间大于3年。机械密封寿命不小于25000小时。 *5、包装 *5.1 卖方负责泵的整体包装、运输，每个包装箱内均应有装箱清单，所有的包装均应保证产品在运输过程中不受损坏、不遗失，保证露天存放期不少于6个月。包装箱外应标记采购合同号和设备位号。 *5.2 所有的密封面均应采取防护措施，以防止密封面损伤；所有机加工表面应涂上防锈油脂或其它经确认的防腐剂。 *5.3 备件应单独装箱，并在箱体清楚注明“备件”字样。 *5.4 产品整体交付。 *6、现场服务 *6.1在系统安装、调、开车及考核时，卖方将派遣具备合格资质的技术人员进行免费现场服务，所派遣的技术人员数量和水平应能满足现场服务需求。 |
| 二、一般技术参数和要求 |  |
| 三、其他要求 | 1、交货地点为独山子石化公司供应处总库。 |
| 四、附件 |  |