投标方必须满足和执行下述关键条款，有一项不满足投标将被拒绝。

酸循环泵关键技术条款：

*1  所提供的泵应该是已经证实的成熟设计并且为外资独资或合资品牌的泵。

*2  所提供的泵应该为BB2的泵，额定流量大于2500M3/h，且在类似装置中有成功使用业绩.

*3  酸循环泵的性能参数和材质应满足HC酸循环泵（P5107ABC）技术要求。

*4  酸循环泵的转速应不大于1000RPM。

*5  酸循环泵密封冲洗方案采用11+53B，双端面密封，详见酸循环泵（P5107ABC）仪表流程图。

*6  在技术要求规定的各种工况下，泵均能稳定、有效地运行；其设计使用寿命至少为20年（不含易损件），不间断连续运行至少为3年。

*7  泵的配套电动机应在工艺规定的最小流量、正常流量、额定流量下有效运行，同时应保证水联运的正常操作，不低于最小连续稳定流量。电机的伺服系数不得低于1.15。

*8  承压铸件和叶轮铸件不允许有铸造缺陷，不允许采用焊接、尖锤敲击、塞堵堵塞、喷灯烧熔或浸渍树脂等方法进行修补。

*9  铸件的分包商应具有铸造相同材质泵的成功业绩。

*10在规定的运行条件下，机械密封使用寿命应至少为25000小时，允许泄漏量小于5.6g/h（2滴/分钟），在介质侧密封失效的情况下，大气侧密封至少能够运行8小时以上。泵壳体振动≤2.8mm/s。在规定的运行条件下，轴承使用寿命应至少为25000小时。

*11 满足HC酸循环泵（P5107ABC）技术要求中规定的酸泵供货范围要求。

*12 满足HC酸循环泵（P5107ABC）技术要求中分包商要求。