- 附件2：技术规格书及数据单

1.技术标准

齿轮泵及其附属设备的设计和制造，符合现行使用的有关的国家标准以及部颁标准。这些标准和规范（不限于）至少包括：

JB/T6434-2010		输油齿轮泵。

GB10095		　　　渐开线圆柱齿轮 精度

GB/T3214		　　　水泵流量的测定方法

GB/T13384		　　　机电产品包装通用技术条件

GB192		　　　　普通螺纹 基本牙型

GB5661		　　　　　轴向吸入离心泵机械密封和软填料用空腔尺寸

GB/T3216-89   		 离心泵、混流泵、轴流泵和漩涡泵试验方法

JB/T8097-99    		 泵的振动测量与评价方法

JB/T8098-99    	　　 泵的噪音测量与评价方法

GB11035-89		　　双螺杆泵技术条件。

JB/TQ367-84    		  泵用铸造件技术条件

GB/T4942.1      	　电机外壳防护等级

GB1971          		电机线端标志与旋转方向

GB997           		电机结构安装形式代号

GB1032          		三相异步电动机实验方法

GB4772.1～3     		电机尺寸及公差

GB10068.1～2   		   旋转电机振动测定方法及限值

GB10069.1～2   		   旋转电机噪音测定方法及限值

IEC34          		   旋转电机

IEC72          		   旋转电机的尺寸和输出额定值

IEC79          		   爆炸性气体环境中的电气装置

IEC85          		   电气绝缘的耐热评价和分级

IS0281         		   滚动轴承-动负荷额定值及额定寿命

API676	　　　　　　　　转子泵

2.技术条件和要求

2.1  外观质量：铸件表面光洁、无裂缝、气孔、缩孔、砂眼等影响强度的缺陷；产品外表的保护漆涂层表面光洁，无气泡、明显流痕龟裂等外观质量的缺陷，齿轮轴要求材质为40Cr，表面等离子淡化处理，泵体材质：球磨铸铁。

2.2  6台齿轮泵采用机械密封。

2.3  变频防爆电机：IP55，F级绝缘。防爆等级dIIBT4，选配电机限于佳木斯、南阳、锡安达三个品牌。

2.4  设备的使用寿命至少为20年，且不间断运行时间不少于5年。

2.5  泵与电机采用弹性联轴器连接。

2.6  泵出厂前按要求配好公共底座范围内的所有管路系统。

机泵容积效率：不小于80%

机组振动：振动不大于4.5mm/s

机组噪音：机泵在运行状态下距设备外缘1米处不大于80分贝。

2.7  厂商应提供满足工程设计、施工、检修、维护和使用的资料及详细说明。如外形安装图、基础图.

2.8 试验和压力试验。

2.8.1 泵腔的试验压力至少为最大允许工作压力的1.5倍，并持续30分钟以上。

2.8.2 机器的试验压力按相关标准规定执行，并提供试压报告。

2.8.3 供货方必须提供泵、电机、联轴器、底座及联轴器防护罩。

2.8.4 提供整机性能试验测试报告。

2.8.5设备技术条件

3、 供货范围

3.1.本条款规定了合同设备的供货范围。齿轮泵、驱动电机、联轴器及防护罩必须安装在在底座上整体供货，如设备尺寸超大、超重不能组装供货应事先说明。所有工艺接管口配对法兰、螺栓、螺母、垫片。

3.2卖方确保供货范围完整，以能满足用户安装、运行要求为原则，在技术规范、标准中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项由卖方无条件免费补充。

4、供货设备描述

4.1设备:

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵整体包括密封 | 套/台 | 6 |
| 2 | 驱动电机 | 套/台 | 6 |
| 3 | 联轴节及护罩 | 套/台 | 6 |
| 4 | 公用底座 | 套/台 | 6 |

4.2 随机备件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对轮缓冲垫 | 件/台 | 6 | 随机配套 |
| 2 | 泵垫片 | 件/台 | 6 | 随机配套 |
| 3 | 机械密封 | 2个规格型号 套/台 | 6 | 随机配套 |

5、系统说明及技术数据

5.1 技术数据

| 编号 | 安装位置 | 原入口管径 | 要求入口管径 | 入口变径情况 | 原出口管径 | 要求出口管径 | 出口变径情况 | 100℃粘度（cst） | 常用压力(MPa) | 最大压力(MPa) | 流量（m³） | 规格 | 密封形式 | 电机防爆等级 | 是否配备变频 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大-2 | 大调合 | DN150 | DN150 | -- | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～1600 | 0.6 | 1.6 | 50 | NYP833 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |
| 大-4 | 大调合 | DN150 | DN150 | -- | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～200 | 0.6 | 1.0 | 50 | NYP833 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |
| 大-5 | 大调合 | DN150 | DN150 | -- | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～40 | 0.6 | 1.0 | 50 | NYP833 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |
| 大-10 | 大调合 | DN150 | DN150 | -- | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～40 | 0.6 | 1.0 | 50 | NYP833 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |
| 东-C2 | 东罐区 | DN200 | DN150 | DN200变DN150 | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～1600 | 0.6 | 1.6 | 50 | NYP833 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |
| 东-C3 | 东罐区 | DN200 | DN150 | DN200变DN150 | DN100 | DN150 | DN100变DN150 | 2～2000 | 0.6 | 1.6 | 63 | NYP63 | 机械密封 | dIIBT4 | 是 | 1 |

6、技术资料

6.1一般要求

6.1.1 卖方提供的资料使用国家法定单位制即国标单位制，语言为中文。

6.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容应正确、准确、一致、清晰、完整、满足工程要求。

6.1.3 卖方提交的资料应及时充分，满足工程进度要求。

6.1.4对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也将及时免费提供。

6.1.5 卖方提供的设备随机技术资料 1 套。

6.2技术资料

6.2.1供设计、审查资料（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能曲线图 | 1 | 合同签订后60 日内 |  |
| 2 | 安装尺寸、外形尺寸图、重量数据 | 1 | 合同签订后10 日内 |  |
| 3 | 泵剖面图 | 1 | 合同签订后60 日内 |  |

6.2.2随机资料（包括但不限于以下）：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装箱单 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |
| 2 | 出厂检验记录 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |
| 3 | 安装使用说明书 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |
| 4 | 合格证 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |
| 5 | 安装尺寸图 | 1份/台 | 合同签订后10 日内 |  |
| 6 | 电机维护手册 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |
| 7 | 电机合格证 | 1份/台 | 合同签订后60 日内 |  |

提供的随机资料为交工资料

7、包装运输要求

7.1卖方所供设备部件，除特殊部件外，均按照国家标准和有关包装的技术条件进行。根据不同货物的特性和要求，采取措施，如对设备进行妥善的油漆或其他有效的防腐处理，并使用坚固的包装箱包装，防止雨雪、受潮、生锈、腐蚀、受震及机械和化学作用引起的损坏。

7.2 每个包装箱内均应有装箱清单。所有包装应能保证运输过程中产品不受损、遗失，并应适合外放置且应能保证露天放置时间不小于一年。包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识：设备合同号、出厂编号、设备名称、装箱清单、箱号/总箱数、毛重/净重、外型尺寸、到站/发站、发货人/收货人、吊装点等。

7.3运输:汽车或铁路运输，交货地点：大连润滑油分公司的安装现场。

8、供货周期

设备交货进度表

| 序号 | - 项 目 | - 交 货 期 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 齿轮泵 | - 60天 | - 合同签订后 |

9、检验和性能验收

9.1工厂检验

9.1.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。卖方需严格进行厂内各生产环节的检查和试验、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

9.1.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件的加工、组装、试验、出厂试验。

9.1.3 卖方检验的结果要满足设计要求，如有不符之处或达不到标准要求，卖方应采取措施处理直至满足要求，同时向买方提交不一致性报告。卖方发生重大质量问题时应将情况及时通知买方。

9.1.4工厂试验的所有费用包括在合同总价中。

9.1.5工厂试验内容

| 试 验 内 容 | 试验标准、主要指标 |
| --- | --- |
| 运转试验 | Q/HSJ02.02-200 |
| 性能试验(包括全效率和容积效率) | Q/HSJ02.02-200 |
| 振动测量 | JB/T8097-99 |
| 噪声测量 | JB/T8098-99 |
| 内部清洁度 | Q/HSJ02.02-200 |

9.2 买方现场性能验收试验

9.2.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合设计及工艺要求。

9.2.2货物到达目的地后，供需双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

9.2.3 性能验收试验的地点为买方现场。

9.2.4 性能验收试验：设备试验在工艺条件满足后进行，设备连续运行72小时进行机械性能考核，装置达到条件后进行设备工艺性能标定，两次考核合格后进行验收签字。具体试验时间由供需双方协商确定。

10、售后服务

10.1.保证为用户提供优质售前售后服务，产品在用户使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后  2 小时内做出答复，如需现场解决保证 24 小时内派出技术服务人员，做到故障不排除或未做出结论意见不撤离现场。

10.2 所提供的设备和产品，愿意接受买方监造。在交付产品时，派出技术服务人员参加开箱验收，免费指导设备的安装调试，直至设备正常运转。

10.3 超过质保期的产品，保证提供维修配件,并按买方要求做好维修服务工作。

10.4 热情、周到、细致为买方服务，向买方提供技术支持。

10.5卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题，如现场发生质量问题，卖方现场服务人员应在买方规定的时间内及时处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方应出具委托书并承担相应的经济责任。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

11、质量保证

11.1卖方保证设备的设计和制造完全满足本技术协议、国家有关标准、规范的要求，并充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

11.2卖方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、检验、热加工、冷加工、半成品、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。

11.3设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

11.4质保期为设备投用后 12 月，卖方保证整机设计使用寿命不低于 20 年，连续运行时间不低于 5 年，主要易损件使用寿命大于 8000小时，在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有卖方原因造成的设备损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换。由于买方原因造成的问题，卖方也及时帮助处理。

11.5卖方应提供施工现场安装注意事项及安装质量保证方法。

12、安装调试及人员培训

12.1卖方需提供安装前技术指导，且为使合同设备能正常运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应满足设备运行要求，且与工程进度相一致。培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。