吉林油田增压泵撬装装置物资招标公告

招标编号： JLYT-ZBZX-2018-WZ-001

一、招标条件

本招标项目吉林油田增压泵撬装装置物资招标项目已按要求履行了相关报批及备案等手续，资金（资金来源）已落实，具备招标条件，现进行公开招标。招标人为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司，招标组织部门为中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司招标中心。

二、项目概况与招标范围

项目概况：增压泵撬装装置物资采购项目，招标采购，投资金额430万元。

招标项目名称：吉林油田增压泵撬装装置物资采购招标项目；

招标方式：本次招标项目采取公开招标方式；

招标范围：本项目共计1个规格，具体规格型号详见《附件1：货物需求一览表》；

技术要求：详见《附件2：技术要求》；

交货方式：乙方送货；

交货期：合同签订后6个月内交货；

交货地点：吉林油田公司设计院指定地点；

验收方式：按合同及技术要求验收；

质量保证期：货后正常投运1年（自正式签署合格的验收报告之日起）；

其他：1.按招标人公司管理规定，收取中标人中标金额（不含税）4 %的履约保证金。

2.按招标人公司管理规定，收取中标人中标金额（不含税）2%的物资采购服务费。

3.凭中标通知书办理“增压泵撬装装置（22991001） ”项目准入或增项。

三、投标人资格要求

（一）投标人资格要求

商务资格条件：

1. 具有独立法人资格，注册资金1000万元（含）以上，营业执照经营范围涵盖石油专用设备，压缩机、泵类或增压成橇设备等的制造商（提供营业执照扫描件）；

2.具有银行开户许可证；

3.上一年（2016年或2017年）财务审计报告（经会计师事务所出具的审计报告，须含资产负债表、现金流量表、利润表或利润分配表，审计意见为无保留意见；新成立公司提供近期财务报表。）

4. 质量管理体系认证ISO9001（涵盖石油专用设备，压缩机、泵类或增压成橇设备等,真实有效）；

5. 环境管理体系认证证书ISO14000（涵盖石油专用设备，压缩机、泵类或增压成橇设备等,真实有效）；

6.健康安全职业管理体系认证证书（HSE/OHS认证或GB/T28001）（涵盖石油专用设备，压缩机、泵类或增压成橇设备等,真实有效）；

7. 近五年经营活动中无违法违规记录，与集团公司及所属企业无重大法律纠纷（提交承诺书,盖公章）；

8. 近五年在国家、行业、集团公司以及地方政府质量监督检查中无重大质量问题及事故（提交承诺书,盖公章）；

9.投标人没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。

10. 法律、行政法规规定的其他条件

技术资格条件：

11.投标企业基本资料，包括：

（1）单位简介；

（2）提供项目负责人的有效的身份证证件、职称证书（或资格证书）；

（3）提供项目负责人简介，包括从业经历，技术特长，技术领域，主要科技成果。

12.拥有1套气体增压成橇装置（压缩机或泵）的成功应用良好业绩，并提供相应的证明材料（包括合同及用户使用评价，投入实际运行的工程主管部门的名称、所供设备的详细类型，应用地点等）。业主保留证实所供设备性能的权力，如有必要，可到现场调查。

13.成套设备中涉及的压力容器等设备要符合国家相关资质、报检等一系列要求。

14.在国内的销售具有良好的信誉，并设有售后服务机构，机构具有充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。

15.满足招标文件技术要求。

（二）资格审查方式：采用资格后审方式。

四、招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2018-3-8至 2018-3-12  招标文件发售截止时间前登陆中国石油电子招标投标交易平台(网址：http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html)）购买招标文件。

4.1.1 第一次通过该网站进行投标的企业请在网站自助注册、核验并对本项目报名成功后并购买招标文件。

4.1.2 已完成在该网站注册、核验的投标企业，请直接登录中国石油电子招标投标交易平台对本项目报名并购买招标文件。

4.1.3 注册、核验、项目报名等流程详见4.2 。

4.2 操作程序指南

4.2.1 注册指南详见附件3《中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南》；

4.2.2 核验提醒：投标人在首次注册后，须提供公司名称发送至邮箱 energyahead@cnpc.com.cn 提醒系统管理人员进行核验；

4.2.3 项目报名及购买文件详见中国石油电子招标投标交易平台/工具中心-投标人用户手册/

4.2.4 中石油电子商务U-Key办理流程详见附件4《关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告》。

4.3招标文件购买须知

4.3.1 登陆中国石油电子招标投标交易平台(网址：http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html),选择招标项目进行购买操作（确认电脑操作系统为win7 32位，使用ie9.0浏览器），招标文件售价500元人民币(售后不退）。

4.3.2购买招标文件采用网上支付的模式，系统同时支持企业网银支付和个人网银支付。详细操作步骤参见《工具中心-投标人用户手册》。建议首选个人网银（非信用卡）支付。

若通过个人账户购买，将被认为购买人已经获得了公司的授权，等同于公司购买，不接受个人名义购买。购买前请核实个人银行卡的网上支付单笔限额不少于招标文件售价，以免影响招标文件的购买。

4.3.3潜在投标人在购买招标文件时，应确认投标人名称、通信地址、联系人、联系方式及增值税发票相关信息等基本信息准确无误，招投标全流程信息发布和联络以此为准。招标过程中因联络方式有误导致的一切后果由投标人自行承担。

4.3.4支付成功后，潜在投标人直接从网上下载招标文件电子版。招标机构不再提供任何纸质招标文件。支付成功，即视为招标文件已经售出，文件一经售出概不退款。

4.4招标文件获取后，需每天登陆中国石油电子招标投标交易平台查看该项目澄清等相关信息。

4.5招标文件购买操作失败或其他系统问题，请与平台运营单位联系。

- 投标文件的递交

5.1投标人须在中国石油电子招标投标交易平台-工具中心下载最新版本的投标客户端，

所有投标文件应于2018-3-29   8:30:00（北京时间，24小时制）之前编制、签名、加密后上传至中国石油电子招标投标交易平台(网址：http://manage.energyahead.com/pmsbid/ebid/base/login.html)，并保证文件的完整性。如在递交截止时间前未能成功上传投标文件，投标将被拒绝。具体办理流程参见《中国石油电子招标投标交易平台-工具中心-投标人用户手册》。

5.2投标人在开标前，应从投标人基本帐户通过电汇或网银支付形式支付人民币捌万元作为投标保证金，并按照招标文件要求，将相应额度的资金划入对应标段（包）。昆仑银行大庆分行将依此向吉林油田分公司招标中心提供投标保证金担保明细。投标人须在保证金汇入后，进入中国石油电子招标投标交易平台，进行投标项目保证金的支付操作，具体办理流程参见投标人操作手册(《工具中心-投标人用户手册》)。（注：如不对所投标项目进行支付操作，评标时将无法看到保证金交纳情况，因此造成的否决投标后果自负）。付款信息详见《十三、投标保证金递交相关信息》。

六、发布公告的媒体

本次招标公告同时在中国石油招标投标网（http：//www.cnpcbidding.com）、中国石油招标投标网-吉林油田（http：//www.cnpcbidding.com/wps/portal/ejl）上公布。

七、本次招标不接受联合体投标

- 八、异议受理

8.1异议的提出形式：必须在规定时间内通过中国石油电子招标投标交易平台提出并加盖电子公章，请附上联系方式，方便及时联系。

8.2异议的时间要求：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前一次性提出；

（2）投标人对开标过程有异议的，应在开标异议期内提出；

（3）投标人对评标结果有异议的，可在公示期内一次性提出；

请务必在规定时间内按要求提出异议并及时电话提醒，否则将不再接受任何异议！！！

8.3异议受理电话：0438-6278511/6278510

8.4招标人将对异议在平台上进行答复，如有必要应同时将答复（不包括问题的来源）发给其他（潜在）投标人；经答复后如（潜在）投标人仍有异议的，在接到答复后3日内可向吉林油田企管法规处进行书面投诉，但投诉事项、主张应与异议事项保持一致，有新证据的应同时提出新证据。没有按照此程序进行异议的，不得进行投诉。

九、踏勘、投标预备会

9.1 踏勘（不组织）

踏勘时间：*年*月*日*时*分；   踏勘集中地点：**；

潜在投标人自愿踏勘，请按照踏勘时间要求自行前往指定地点，并与踏勘联系人电话联系。

9.2 投标预备会（不组织）

投标预备会时间：*年*月*日*时*分；

投标预备会地点：**。

潜在投标人自愿参加。

十、报名监督电话：0438-62787591

十一、开标

开标时间：2018-3-29   8:30:00（北京时间，24小时制）

开标方式：远程开标，投标人代表不需要到开标现场,投标人可在中国石油电子招标投标交易平台在线参加。

十二、招标人及招标机构信息

招 标 人：中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司

地    址：吉林省松原市宁江区锦江大街267号

邮政编码：138000

业 务 联 系 人：岳女士

电    话：0438-6278511 /6278510

电子邮件：yuezhenwei@petrochina.com.cn

系统联系人：赵先生

电话：0438-6278509

电子邮件：zhaox-jl@ petrochina.com.cn

（跟项目有关的问题请咨询项目联系人，跟系统有关的问题请咨询系统联系人）

十三、投标保证金递交相关信息：

（投标保证金缴纳前提必须开通中国石油电子商务key，在线缴纳投标保证金）

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

开户行行号：313265010019

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

电子招标运维单位：北京中油瑞飞信息技术有限责任公司

电子招标运营单位：中油物采信息技术有限公司

咨询电话:4008800114-3-6

中国石油吉林油田公司招标中心

2018年3月7日

附件1：货物需求一览表

附件2：技术要求

附件3：中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南

附件4：关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告

附件5：投标保证金递交流程

- 附件1：货物需求一览表

货物需求一览表

| 序号 | 物料描述 | 计量单位 | 数量 | 技术标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增压泵撬装装置 MXZ-CO2-30t/32MPa | 套 | 1 | 详见附件2：技术要求 |  |

- 附件2：技术要求

橇装CO2密相注入装置

技术要求

# 1 工程概况

- 1.1 项目来源及目的

本项目任务来源于中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“长庆油田低渗透油藏CO2驱油与埋存关键技术研究与应用”（编号：2014E-36）之课题四 “CO2驱油与埋存工业化输送和地面工艺技术研究”（编号：2014E-3604）总部费用，投资批号公用160001号。

本项目主要目的是购买1座小型橇装装置，用于超临界输送后密相增压注入流程、设备验证及运行参数的收集。为后期大规模开展超临界输送后的密相CO2注入奠定基础。

- *1.2 服务范围及工期

为吉林石油集团石油工程有限责任公司(勘察设计院)提供1套橇装CO2密相注入装置。

橇装CO2密相注入装置由节流降压装置、缓冲装置、增压设备、冷却装置、加热装置、计量仪表、放空系统、自控系统、配电系统以及工艺管路组成。本技术要求作为橇装CO2密相注入装置的研发、采购、制造、成橇组装、检测、现场安装、供货、调试、培训、投运的技术部分内容，本技术要求中所列要求为最低要求，并不能免除供货方对所提供的橇装CO2密相注入装置和配套设施配置齐全、性能、适用性和可靠性所承担的责任。

计划工期：合同签订日6个月内将制造完成的橇装CO2密相注入装置运输至业主指定场地。

- 1.3 术语定义

项目：           橇装CO2密相注入装置

业主：           吉林石油集团石油工程有限责任公司（勘察设计院）

供货方：按照本技术要求为本项目提供成套橇装CO2密相注入装置的厂家/公司。

- 1.4 供货方总体要求

1.4.1供货方须根据业主提供的资料进行设备的设计制造，并满足强制性的国家和行业规范要求。业主提供给供货方的数据表、规格书等文件规定了供货的最低要求，但并不意味着减少供货商的责任。

1.4.2所有单位全部采用国际单位。

1.4.3供货方对所有设备的制造、采购、组装、检查和检验、测试、运输负责及提供的现场服务。

1.4.4供货方应具备长期快速响应的技术服务、技术培训、故障维修、大修、零备件供应的能力。

- *1.5 设备关键技术指标

设备运行参数：以0~20℃、10~28MPa CO2气为气源，模拟来气压力在8~15MPa，温度-10~40℃工况下将CO2再增压至25~28MPa的试验。

CO2处理量：最高30吨/天，最低15吨/天

进口压力：最高28MPa，最低10MPa

排气压力：25~28MPa

介质组份：CO2含量≥90%， C1+N2≤7%，其它烃类气3%，可能含少量水，

介质温度范围：-10~40℃

- 1.6 标准及规范

1.6.1总则

供货方所制造的产品应符合或不低于中华人民共和国国家、行业相关法规、规范的要求。

供货方必须使其制造、检验和试验等符合指定的标准、规范。当供货方不能接受本技术规格书中的某些条款、或本技术规格书某些条款已失效或不正确时，应将偏离内容和修正意见及时通知业主，并征得业主书面同意后按修正意见执行，否则业主对本技术规格书中所引用的制造、检验和试验等标准、规范具有免责权。

1.6.2 引用标准

遵循的标准和规范：本技术规格书指定产品应遵循的规范和标准主要包括但不仅仅限于以下所列范围，当出现几个标准、规程和规范阐述同一内容情况时，请遵循最严格的描述。

国务院(2009)549号 《特种设备安全监察条例》

TSG21-2016 《固定式压力容器安全技术监察规程》

TSGR1001-2008 《压力容器压力管道设计许可规则》

GB150-2011 《钢制压力容器》

HG/T20660-2017 《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险度分类标准》

HG/T20580-2011 《钢制化工容器设计基础规定》

HG/T20581-2011 《钢制化工容器材料选用规定》

HG/T20582-2011 《钢制化工容器强度计算规定》

HG/T20583-2011 《钢制化工容器结构设计规定》

HG/T20584-2011 《钢制化工容器制造技术规定》

HG/T20585-2011 《钢制低温压力容器技术规定》

NB/T47003.1-2009 《钢制焊接常压容器》

GB/T18442.1~6—2011  《固定式真空绝热深冷压力容器》

HG/T20546—2009 《化工装置设备布置设计规定》

GB50235-2010 《工业金属管道工程施工规范》

GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB/T1047-2005《管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用》

GB/T1048-2005《管道元件PN(公称压力)的定义和选用》

SY0043-2006 《油气田地面管线和设备涂色标准》

GB/T8163-2008  《输送流体用无缝钢管》

GB/T14976-2012 《流体输送用不锈钢无缝钢管》

HG20592～20635-2009《钢制管法兰、垫片、紧固件》

GB/T12459-2017《钢制对焊管件类型与参数》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》

GB50052-2009《供配电系统设计规范》

SY/T0060-2017《油气田防静电接地设计规范》

其它未列出的与本设备有关的规范、标准，供货方有义务主动向业主提供，并应保证其版本为最新版本（包括修正版）。

- 1.7 责任范围

（1）供货方所提供的橇装CO2密相注入装置所有选用的材料和零件应该是新的未经使用过且质量高，不存在任何影响到性能的缺陷。

（2）产品稳定运行时间不小于1个月。在产品说明书规定的正常操作条件下，因产品的材料缺陷、制造质量等原因造成损坏，应由供货方保修、更换零件或更换整台设备。

# *2 基础数据

安装场所：室外安装

气象资料：温度范围：－40℃～40℃

工程地质：区域内0－50cm是沙壤土，50－200cm是粉壤土。区域地基承载力为120kPa。

地震烈度：地震设防烈度为8度

场地标高：吉林海拔高度100~150米

大气气压：吉林大气气压 101.3KPa

电力：380V（±10％），50Hz（±2％），三相

# *3 供货范围及供货清单

- 3.1 供货范围

橇装装置共设置1座橇。橇体集成工艺、电气、仪表等设施，仪表PLC单独设置在已建值班室。

供货方负责满足技术规格书内要求的所有设施、设备的采购，及设施、设备的制造、安装、调试及交接工作。即橇体本身工艺、电气、仪表及橇内的管线电缆等。

工艺部分：以提供橇体CO2高压进、出气管线处为界限（装置进、出口连接件由供货方配套提供。）

电气部分：供电电源引自户外已建10kV架空线路。接引10kV架空线路、柱上变压器、低压配电柜工艺撬体内设备变频控制柜、接线箱、电缆等电气设备供货、安装、接线及现场调试由供货商负责。业主负责橇体以外线路衔接部分安装。

仪表部分：供货方负责仪表包括橇上一次仪表、PLC及电缆等的供货及现场调试，业主负责橇外至值班室部分安装、接线。

所有系统供货界面内的设施吊运、安装（设备之间衔接）均由供货方负责。

- 3.2 供货清单

3.2.1 主设备清单

供货方应在合同规定的时间内提供1套橇装CO2密相注入装置。成套的橇装CO2密相注入装置供货范围应包括但不仅限于以下内容：

表3.1 主要设备供货清单表

| 序号 | 名称 | 尺寸规格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电加热装置 | 1套 |
| 2 | 缓冲装置 | 1套 |
| 3 | 冷却装置 | 1套 |
| 4 | 注入泵 | 1台 |
| 5 | 计量表 | 1台 |
| 6 | 减压装置 | 1套 |
| 7 | 换热装置 | 2套 |

详细见附表。

供货方认为需要配套提供的其他附属设备和零件，供货方有义务加以说明，以供业主选择。

3.2.2备品备件

（1）投产与试运时所需备件应由供货方推荐并由卖方提供，并在标书中列出；

（2）维护时所需的特殊工具应由供货方提供并在标书中列出；

（3）运行期为1年的备件及维护时所需的专用工具卖方应单独列表，并单独报价，价格包含于总中标价内。1年后专用备件及维护所需的专用工具向卖方采购时，连续4年价格不超过投标方所报价格。

供货商可根据自己的经验进行补充和完善，但需保证所配设备符合规范要求和使用功能要求。不能同橇体整体运输设备，可单独运输，但应满足达到撬体运抵现场经简易组装，连通管线、接通电源即可投用的条件。

# *4 技术规定

- 4.1 技术要求概述

4.1.1供货方可以根据设计参数和设计要求，在满足设备性能要求的前提下，在招标文件异议期内以异议方式向业主提出合理化建议。若建议被采纳，招标人则视情形修改技术要求。否则评标时一律不予认可。

4.1.2若供货方提供的设备、材料技术参数存在与本技术规格书各项要求不符的地方。供货方须在招标文件异议期内以异议方式提出并，由招标人认定。否则评标时一律不予认可。

4.1.3设备部件采用技术要求所列品牌之外的，认为是与所列品牌质量、性能相当的产品，供货方须在招标文件异议期内以异议方式提出并由招标人认定。否则评标时一律不予认可。
4.1.4 材质要求

表4.1 主要设备材质统计表

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电加热装置 | 与CO2接触部件SS30408 |
| 2 | 缓冲装置 | 不锈钢或内衬不锈钢 |
| 3 | 冷却装置 | 与CO2接触部件考虑防腐 |
| 4 | 注入泵 | 与CO2接触部件SS30408 |
| 5 | 计量表 | 与CO2接触部件SS30408 |
| 6 | 安全阀、闸阀等经常开启阀门等部件 | SS30408 |

4.1.5尺寸要求

橇体外廓不超过：13.0x3.0x5.5m（长x宽x高）

占地：不超过15x10m

- 4.2 电加热装置

4.2.1 基本参数：

CO2介质流量： 0~1.5t/h

进口温度：  -10~40 ℃

运行压力：  8~15 MPa

允许压降：0.3MPa

加热功率：60~200kW

4.2.2防爆要求：非防爆，室外露天使用。

4.2.3出口温度：恒温可调，要求0—100%（0~50℃）连续可调。

4.2.4 材质要求：与CO2接触部件SS30408，其它部件耐CO2腐蚀。

- 4.3缓冲装置

4.3.1容积： 1.0m³

4.3.2操作温度：-10~45℃

4.3.3 工作压力：8~15MPa

4.3.4预期使用年限：10年

4.3.5开口：进口高位设置，出口低位设置，进出口流量：1.5t/h

带液位连续监测，现场显示及高低液位报警。

带压力现场显示

带高中低位置温度测量显示。

带双安全阀、电动放空阀及其它必要的安全措施。

4.3.6根据实际需求设计相应的梯子、平台、护栏

- 4.4冷却装置

4.4.1被冷却介质CO2流量：0~1.5t/h

4.4.2被冷却介质CO2进口温度：-10~40℃

4.4.3被冷却介质出口温度：最低温度-10摄氏度,且出口温度在-10~20℃连续可调

4.4.4 被冷却介质CO2工作压力：8~15 MPa

4.4.5允许压降：0.3MPa

4.4.6 材质要求：与CO2接触部件SS30408，其它部件耐CO2腐蚀。

4.4.7防爆要求：非防爆，室外露天使用。

- 4.5注入泵

4.5.1类型：容积式高压注入泵，自带变频电机及变频器，

4.5.2压力：进口压力5~15MPa，出口压力25~28MPa，

4.5.3流量：0.5~1.5t/h连续可调，

4.5.4 进口温度：-10~40℃

4.5.5与CO2接触部件SS30408，其它部件耐CO2腐蚀。

4.5.6 自带强制润滑系统。

4.5.7其它要求：有防止CO2泄露措施，带压力温度泄漏等超限报警停泵保护。

- 4.6橇外管线

4.6.1橇进出口至单井管线由业主建设，采用DN40， 32MPa，Q345E（16Mn），橇上接口应按此规格进行衔接。

- 4.7现场仪表及调节阀、切断阀

现场一次仪表选用应满足工艺（介质及工况）要求，且应选用中石油网内厂商生产的产品。在工艺撬体上安装2个分线箱，撬体上所有仪表信号通过电缆引入分线箱，再由分线箱通过多心电缆将所有信号接入控制室PLC控制系统。CO2报警器选用三路壁挂式报警器，报警信号通过电缆直接引入控制室进行报警。

4.7.1温度检测仪表选用智能温度变送器；生产商：兰炼、川仪、吉化仪表厂。

1）一体化智能温度变送器：0~1000C、0.6MPa 介质：水或导热油

2）一体化智能温度变送器：-20~1000C、16MPa介质：液态或超临界CO2

3）一体化智能温度变送器 ：0~1000C、32MPa介质：液态或超临界CO2

4.7.2压力检测仪表选用智能压力变送器；生产商：兰炼、川仪、吉化仪表厂。

1）智能压力变送器：0~100℃、0.6MPa介质：水或导热油

2）智能压力变送器：-20~100℃、16MPa介质：液态或超临界CO2

3）智能压力变送器： 0~100℃、32MPa介质：液态或超临界CO2

4.7.3液位检测仪表选用电动浮筒液位变送器

电动浮筒液位变送器：0~100℃、16MPa、介质：液态或超临界CO2，介质密度：0.4~0.87g/cm3

4.7.4流量计量仪表选用进口带温、压补偿的一体化V型锥体流量计，配多变量差压变送器，实现流量质量计量。计量介质：（CO2）介质温度：（0~45℃）介质压力：（8~32MPa）流量范围：（2t/hmax~0.5t/hmin）。

4.7.5调节阀选用具有多及级降压结构的电动调节阀。阀芯、阀座材质选用不锈钢。介质：液态CO2、介质温度：（-40~35℃）、压力：（10~28 MPa）。生产厂商：上海阀特、福斯、梅索尼兰或与之质量、性能相当的产品。

4.7.6切断阀选用电动球阀，关断时间5S，压力18MPa。生产厂商：上海阀特、福斯、梅索尼兰或与之质量、性能相当的产品。

4.7.7二氧化碳报警器2台。选用哈尔滨爱墨生、汉威科技集团股份有限公司、深圳特安或与之质量、性能相当的产品。

- 4.8自动控制系统及控制室

控制系统采用PLC控制系统，控制室利用大情字井1#计量间设备间。供货方负责提供设备、设备间电缆及安装。

4.8.1 PLC控制系统功能及要求

1）控制系统采用PLC控制系统，实现对CO2密相注入撬工艺参数的采集、显示、控制等智能化管理。

2）PLC控制系统（包括电源模块、信号采集模块等）应选用成熟可靠、应用业绩良好的浙大中控、西门子、ABB或与之质量、性能相当的产品。

3）仪表防雷保护：PLC系统4~20mA信号接口、通信口、电源系统进口等处设浪涌保护器，保护设备和系统安全。

4）PLC控制系统在独立完成过程控制与自保护控制的基础上，其控制系统还应满足如下技术要求：

①满足电源、CPU、通讯卡件冗余的要求；

②控制回路 I/0 实现30%冗余；

- 4.9 配电及接地要求

现场附近建有已建10kV架空线路。接引10kV架空线路、柱上变压器、低压配电柜工艺撬体内设备变频控制柜、接线箱、电缆等电气设备供货、安装、接线及现场调试由供货商负责。与10kV线路连接部分由业主施工。

4.9.1 工艺橇体内的设备配电

供货商负责完成工艺橇块内部用电设备、机泵的配电，含就地变频控制柜、配电箱（柜）、连接电缆、电缆安装附件、保护钢管或电缆桥架等；应在橇体上设置电气接线箱，橇块内部用电设备接线均引至电气接线箱内；所有橇体内电气设备应满足户外防水、防腐要求。

4.9.2 电气设备及元器件要求

1）户外变压器柱上安装，应选用全密封节能变压器S11-M型；低压总配电柜户外落地安装，应具备防雨功能。

2）低压断路器、变频器等采用施耐德、西门子或ABB公司生产产品。

3）变频调节：注入泵、风机采用变频控制。设备变频控制柜均就地安装于工艺撬体上。

4）低压配电箱（柜）、变频柜内的绝缘水平、电气间隙、爬电距离、过电压保护、防护等级等应满足国标中相关规定要求。

4.9.3 接地

工艺橇体、配电橇橇体上应设有不少于两个与接地系统相连的端子。配电橇橇体上需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。

工艺橇体内设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路的额定电流及联接要求，并应提供铜质或不锈钢制造的螺栓、螺帽及防松垫圈；接线端子的接触面应镀锡。

- 4.10 防腐保温要求

4.10.1埋地不保温单管线外防腐采用三层聚乙烯防腐结构，结构：环氧粉末、3PE专用共聚物胶粘剂、聚乙烯；管线补口以及弯头、弯管防腐材料采用无溶剂环氧底漆、辐射交联聚乙烯热收缩带。

4.10.2地上管线及立管外防腐采用超耐候聚氟酸酯防腐涂料面漆及配套底漆。结构：两底两面。

4.10.3罐底板外防腐采用低温固化环氧防腐涂料面漆及配套底漆。结构：一底三面。

4.10.4罐外壁（包括钢质构件）、罐顶、梯子、平台、防护栏杆等均采用超耐候聚氟酸酯防腐涂料面漆及配套底漆。 结构：两底两面。

4.10.5罐体保温采用硬质超细玻璃棉板，防水材料采用镀锌铁皮。结构：防腐层、硬质超细玻璃棉板、镀锌铁皮。

- 4.11 其他要求

4.11.1安装地点：室外；

4.11.2电气设备和仪表元件为非隔爆且满足防火要求；

4.11.3控制柜应能满足使用环境要求，不易受其它电气系统的干扰；

4.11.4根据橇装CO2密相注入装置的设计温度、设计压力、介质特性等使用条件，在满足设备使用条件的情况下，保证材料具有良好的可焊性，制造加工工艺性能及经济合理性；

4.11.5壳体、橇装底座及其它零部件材质应满足工艺设计条件，并依据相关规范选取；

4.11.6焊接材料应符合有关标准的规定，所选的型号应与母材金属相匹配，焊口进行100%射线检测，管径≥DN50的进行100%超声波检测；

4.11.7供货方应从长周期运行的角度来统筹设计、选择、制造、供应设备，以及提供售后服务和技术支持。利用目前最适当的技术确保装置的 安全可靠运行。对现场安装、维修、检查、卖方应有一定的技术支持能力。

4.11.8供货方负责现场各系统衔接材料供应及施工，按EPC管理模式运作。

4.11.9中标后，中标方在施工期应向业主提供设备设计方案、施工图，如有优化方案措施应提前与业主沟通，经同意后方可实施。

5 检验、验收、记录

- 5.1 检验和试验

5.1.1供货方应建立一套常规的、有文件记载的质量检查制度，以保证所有影响产品的安全性、可靠性、操作性能以及长期运转性能的各种因素都已经过考虑、试验、鉴定和检验。对本设备检验应符合下列条款规定：

1）出厂前供货方根据相关标准进行检验；

2）业主根据有关标准及合同进行检验；

3）有关质检、环保、安全等机构依据中国法律、法规进行检验。

5.1.2所有结构材料都应是新的，其性能应符合相关标准的规定。

5.1.3除了业主规定要进行的见证试验项目外，在设备的整个制造过程中的任何时刻， 业主（或业主指定的代表）可以到制造厂对所订购的设备材料、制造和包装进行检查。在检查过程中，供货方应负责向业主（或业主指定的代表）提供加工和装配用的检验工具和装备、设备制造和检验的有关标准规范。

5.1.4检验项目和试验内容

1）材料的检验和试验；

2）无损检验；

3）尺寸检验；

4）水压试验；

5）供货方认为需要进行的其他检验项目和试验内容。

- 5.2 记录

记录系指供货方在设备制造过程中所作的各种试验报告、中间制造记录、水压试验纪录、按规范要求进行检验的数据报告以或钢厂材料试验报告等。以备业主在验收设备时和所进行的各种检查时使用，这些记录在该设备或材料交货装运后，应保留一定时间。

- 5.3 验收

5.3.1工厂验收：交货前两周通知业主，由业主决定是否派工程师到工厂进行预验收（预验收不解除供货方责任）。检查产品加工过程中质量记录、产品性能检验报告、联合调试等有关情况，且由业主签字准予发货。

5.3.2到货验收：货物到达业主指定现场后，全套设备运输到现场后供货方负责解体检查，并由业主指定代表、供货方签字确认。检验后应恢复至原包装，安装前供货方负责装配。

5.3.3最终验收：所供设备按照技术和安装要求进行安装、调试，设备整体运行状态良好、各项参数符合设计要求；供货方对建设使用单位进行系统培训，建设使用单位能熟练操作设备、并掌握基本维修保养技能。

5.3.4中标设备在投产调试后，稳定运行1个月后，设备按中标文件中承诺的指标进行检验，达到指标后方可验收。如1个月内设备达不到承诺指标或1个月内不能稳定运行，设备由中标单位自行运走，发生的费用（包括设备、人工费、运输费、药剂费等）由中标单位自行承担，并承担买方造成的损失，履约保证金不予退还。

1）压力控制范围：调节阀阀后压力稳定波动不大于±0.5MPa

2）温度控制范围：电加热器波动不大于±1.0℃

3）稳定运行时间≥1个月

4）可实现无人值守，自动运行

5.3.5在设备完全满足采购合同和技术要求提出的性能和各项指标要求后，建设使用单位正式签署验收报告，业主方可付款。

# 6 外部涂层、铭牌、包装、储存及运输

- 6.1防护涂层

橇装CO2密相注入装置上各设备要求外观平整，色泽柔和，手感光滑。橇装底座漆色应与设备表面颜色基本一致。不锈钢部件（包括管道和管件）不用喷漆。

除焊接坡口外，碳钢和铁素体合金钢材料的所有机加工和螺纹表面应涂敷油溶性防锈剂。

法兰接口应用塑料法兰盖或钢法兰盖保护和防水，在法兰面与法兰盖之间放置橡胶垫片。

- 6.2 铭牌

供货方应在设备适当的部位安装永久性的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰。

- 6.3 包装

6.3.1 设备装箱后，应在包装箱表面喷写包装标志，包装标志字迹应清晰。包装标志内容应包括：

1）铭牌应采用不锈钢材质；

2）产品型号；

3）合同号；

4）装箱的数量。

6.3.2 设备进出口应设置封口帽(板)，以防杂物入内。

6.3.3 产品包装应符合相关标准的规定，并能防止在贮存及运输过程中遭受损伤或遗失附件、文件等情况发生。

6.3.4 随机文件应放在防潮袋内。

- 6.4 运输及设备吊装

6.4.1供货方必须遵守下列要求，除非有业主的书面指示，无任何例外：

1）不允许将货物分批发运。

2）不允许不经验收就发运货物。

3）不允许分供货方将货物直接向总包商发运货物。

4）供货方应将定单中规定的由业主提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运。

5）以安全、经济为前提，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点。

6）重设备需设吊装环。

7）设备按照业主要求运输至安装地点，设备吊装由供货负责，设备所需特殊吊装工具由供货方配套提供。

7.4.2 运输应符合铁路、公路、水路等交通运输部门的有关规定，同时要防滑措施，合理捆绑，防止运输途中窜动、移位或损伤。

- 6.5 储存

1）内部加工表面涂防锈油脂；

2）外露加工表面涂硬化防锈油。

3）设备及备件应置于防潮、干燥的库房内。

# 7 设备安装和调试

1）设备本身安装由供货方负责完成，如需动火作业，严格按照相关操作规程完成。

2）设备与配套管网衔接由业主和供货方现场确认无误后方可开工。

3）设备安装调试期不超过15天，超过15天，扣违约保证金，调试期间设备出现问题供货卖方应及时解决。

# 8 质量保证

8.1 供货方应在合同规定的时间内提供成套的橇装CO2密相注入装置，并且应对整个系统及相关配件的材料采购、工件的制造、零部件的组装、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。保证所提供的橇装CO2密相注入装置满足有关国内外通用标准和规范以及本技术规格书的要求。

8.2供货方所提供的橇装CO2密相注入装置应符合合同双方确认的设计和运行条件，在本招标书中规定的工作条件下能够正常可靠的运行，并达到额定的设计参数。供货方应对设备的性能和调试负责，并保证所提供的设备安装完成后即可进行调试和投入运行。

8.3供货方所提供的橇装CO2密相注入装置所有选用的材料和零件应该是新的未经使用过的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

8.4设备质保期为到货后正常投运1年（自正式签署合格的验收报告之日起），在质保期内建设单位使用设备时发生任何质量问题，供货方要赔偿由此带来的损失和费用，由于业主原因或不可抗力造成的设备损坏除外。

# 9 供货方提交的文件

最终提交的文件至少应包括下列内容：

1）安装说明书；

2）使用说明书；

3）材料质量证书；

4）检验和实验报告；

5）检验证书；

6）产品合格证和质量证明书；

7）与制造、测试和验收相关的技术标准清单；

8）设备操作和维修手册；

9）设计方案及施工图；

10）供货方认为需要提交的其他文件。

供货方提供的相应技术资料需经业主审查通过是装置验收的必须前提条件，供货方提供的技术资料不满足业主要求，装置不予验收。

# 10 技术服务

10.1 供货方应负责所提供设备的现场安装、调试及操作人员培训，直至设备合格交付使用。

培训方式：理论讲解与现场演示相结合

培训内容：设备操作及简易维修保养

培训地点：设备使用现场

培训人数：由建设单位指定人数

10.2 当业主通知供货方要投产运行时，供货方应派有经验的工程师检查安装，并监督试运和运行工作。

10.3 当设备出现故障或不能满足业主要求时，供货方应在48小时之内派有经验的工程师到现场,按照业主要求排除故障，直到业主满意为止。

10.4 当设备需要维修或更换部件时，在业主要求下，供货方应在 48小时之内派有经验的工程师到现场进行技术支持。

10.5 在合同规定保修期的时间范围内，上述技术服务的费用应由供货方承担。

# 11 HSE要求

（1）供货方必须建立安全生产责任制，建立健全HSE管理组织机构，设立HSE现场协调员，必须提供规范的HSE管理手册及相关文件，针对施工作业制定健康安全环境方案，供业主审查备案；

（2）装置应有可靠的防渗漏措施；

（3）装置应有有效地防噪声措施；

（4）设备的噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；废气排放符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996；

（5）设备的绝缘性能良好，无漏电现象发生；

（6）不得有其它任何危害人身健康和污染环境的情况发生；

（7）装置应满足国家法律法规及相关规定。

（8）供货方须对设备现场运行进行风险识别，并制定相应的HSE风险预案，确保现场运行安全。

# 12 对供货方的要求

12.1具有独立法人资格，注册资金不少于1000万元（提供营业执照扫描件）；

12.2具有ISO9000系列质量体系认证（提供证书彩色扫描件）

12.3投标企业基本资料，包括：

- 单位简介；

- 提供项目负责人的有效的身份证证件、职称证书（或资格证书）；

（3）提供项目负责人简介，包括从业经历，技术特长，技术领域，主要科技成果。

12.4拥有1套气体增压成橇装置（压缩机或泵）的成功应用良好业绩，并提供相应的证明材料（包括合同及用户使用评价，投入实际运行的工程主管部门的名称、所供设备的详细类型，应用地点等）。业主保留证实所供设备性能的权力，如有必要，可到现场调查。

12.5成套设备中涉及的压力容器等设备要符合国家相关资质、报检等一系列要求。

12.6在国内的销售具有良好的信誉，并设有售后服务机构，机构具有充足的维修测试工具，达到一定的服务能力。

12.7法律、行政法规规定的其他条件。

# 13 对中标单位考察及设备监造要求

（1）中标单位在制造期间，业主应视进度需要对中标单位保留监造权利。

# 14附表

附表1           橇装CO2高压密相注入装置主要工程内容一览表

| 系统名称 | 主要工程内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷却循环工艺部分 | 一、循环冷却装置 | 1套 |  |
|  | 1、3m³不锈钢水箱（2.0x1.2x1.5m） | 1座 |  |
|  | 2、不锈钢冷却水循环泵（Q=100m³/h，H=30m，N=15KW） | 1台 |  |
|  | 3、不锈钢过滤器（D=500mm DN150 35目） | 1台 |  |
|  | 4、法兰蝶阀DN150 1.0MPa | 4个 |  |
|  | 5、法兰闸阀DN25 1.0MPa | 8个 |  |
|  | 6、焊接钢管φ159*6 (保温) | 55m |  |
|  | 7、截止阀DN15 1.0MPa | 6个 |  |
|  | 8、冷却散热器（300~400kW） | 1套 |  |
|  | 9、其它管件（法兰，弯头，三通等） |  |  |
| 恒温恒压工艺部分 | 二、电加热装置 | 1套 |  |
|  | 1、立式换热器（φ1.5mx1.5m 150kW 16.0MPa） | 1座 |  |
|  | 2、立式换热器（φ1.0mx1.5m 100kW 16.0MPa） | 1座 |  |
|  | 3、加热循环泵2（Q=40m³/h，H=30m，N=5.5kW） | 1台 |  |
|  | 4、法兰蝶阀DN150 1.0MPa | 6个 |  |
|  | 5、法兰闸阀DN25 1.0MPa | 8个 |  |
|  | 6、焊接闸阀DN50 16.0MPa | 4个 |  |
|  | 7、焊接闸阀DN50 32.0MPa | 2个 |  |
|  | 8、安全阀DN25 16.0MPa | 2个 |  |
|  | 9、针型阀DN15 16.0MPa | 8个 |  |
|  | 10、针型阀DN15 32.0MPa | 2个 |  |
|  | 11、焊接钢管φ114*4 (保温) | 20m |  |
|  | 12、自动恒温管式电加热装置（60~150kW 0.6MPa 0~50℃可调） | 1套 |  |
|  | 13、不锈钢无缝钢管φ60*9 SS30408 (保温) | 10m |  |
|  | 14、其它管件（法兰，弯头，三通等） | 项 |  |
| 缓冲工艺部分 | 三、缓冲装置 | 1套 |  |
|  | 1、缓冲罐1.0m³ 16.0MPa （内衬不锈钢，或整体不锈钢，保温） | 1套 |  |
|  | 2、法兰蝶阀DN100 1.0MPa | 4个 |  |
|  | 3、法兰闸阀DN25 1.0MPa | 2个 |  |
|  | 4、焊接闸阀DN50 16.0MPa | 9个 |  |
|  | 5、安全阀DN25 16.0MPa | 5个 |  |
|  | 6、针型阀DN15 16.0MPa | 10个 |  |
|  | 7、焊接钢管φ114*4 (保温) | 20m |  |
|  | 8、不锈钢无缝钢管φ60*9 SS30408 (保温) | 60m |  |
|  | 9、保温箱（2.5x1.0x4.0m）(保温)（钢板3.0mm 40㎡ L75角钢100m） | 1个 |  |
|  | 10、其它管件（法兰，弯头，三通等） | 项 |  |
| 增压工艺部分 | 四、注入装置 | 1套 |  |
|  | 1、超临界CO2增压泵（Q=1.5t/h P入=5.0~16.0MPa P出=28MPa变频电机） | 1台 |  |
|  | 2、焊接闸阀DN50 32.0MPa | 6个 |  |
|  | 3、焊接闸阀DN25 32.0MPa | 3个 |  |
|  | 4、安全阀DN25 32MPa | 1个 |  |
|  | 5、止回阀DN50 32MPa | 1个 |  |
|  | 6、针型阀DN15 32.0MPa | 6个 |  |
|  | 7、不锈钢无缝钢管φ60*9 SS30408(保温) | 20m |  |
|  | 8、不锈钢无缝钢管φ34*6 SS30408 (保温) | 10m |  |
|  | 9、不锈钢无缝钢管φ22*5 SS30408 (保温) | 10m |  |
|  | 10、其它管件（法兰，弯头，三通等） | 项 |  |
|  | 11、橇座（10.0x3.0m：I300工字钢120m，钢板σ3.0mm 40㎡） | 1座 |  |
| 工艺现场衔接 | 五、工艺外网等 |  |  |
|  | 1、无缝钢管 φ60*7 16Mn （埋地-2.0m 保温） | ~150m |  |
|  | 2、已建设施拆除及恢复、设备运输、基础、管沟、电缆沟等 |  |  |
| 现场一次仪表 | 六、现场一次仪表 |  |  |
|  | 1、一体化智能温度变送器0~100℃、0.6MPa | 5台 |  |
|  | 2、一体化智能温度变送器-20~100℃、16MPa | 7台 |  |
|  | 3、一体化智能温度变送器0~100℃、32MPa | 3台 |  |
|  | 4、智能压力变送器0~100℃、16MPa | 2台 |  |
|  | 5、智能压力变送器-20~100℃、16MPa | 5台 |  |
|  | 6、智能压力变送器0~100℃、32MPa | 3台 |  |
|  | 7、电动浮筒液位变送器0~100℃、16MPa、介质密度：0.4~0.8g/cm3 | 2台 | 进口原装设备 |
|  | 8、一体化V型锥体流量计1~3m3/h、介质温度：-10~100℃、介质压力：32MPa | 1台 |  |
|  | 9、智能电动调节阀进口压力：16~28MPa，出口压力：5~16MPa | 1台 | 配进口执行机构 |
|  | 10、电动球阀 DN25、 16MPa | 2台 |  |
|  | 11、二氧化碳浓度检测报警器 | 2套 |  |
|  | 12、PLC控制柜 | 1套 |  |
|  | 13、便携式二氧化碳浓度检测报警器 | 2套 |  |
| 电缆桥架及其他 | 七、仪表电缆及其它 |  |  |
|  | 1、控制电缆KVVP-4X1.5 | 800m |  |
|  | 2、控制电缆KVVP22-24X1.5 | 60m |  |
|  | 3、控制电缆KVVP22-24X1.5 | 60m |  |
|  | 4、电缆桥架 宽X高=200X100 | 30m |  |
|  | 5、直角弯通电缆桥架 宽X高=200X100 | 4个 |  |
|  | 6、镀锌钢管 DN20 | 120m |  |
|  | 7、分线箱 | 2个 |  |
|  | 8、防爆挠性连接管 | 50m |  |
|  | 9、直角弯通穿线盒 DN20-DN20 | 50个 |  |
| 供配电部分 | 八、橇上配电控制及外网 |  |  |
|  | 1、户外柱上变压器及安装S11-M 400kVA | 1套 |  |
|  | 2、户外低压总配电柜MCC | 1台 |  |
|  | 3、变频配电柜 37kW（注入泵用，开环控制，带连锁） | 1台 |  |
|  | 4、变频配电柜 15kW（循环水泵用，开环控制，带连锁） | 1台 |  |
|  | 5、变频配电柜 5.5kW（冷却塔风机及循环水泵用，开环控制，带连锁） | 2台 |  |
|  | 6、变频配电柜 200kW（电加热器用，闭环控制） | 1台 |  |
|  | 7、照明控制配电箱 | 1台 |  |
|  | 8、撬体及内部元器件 | 1套 |  |
|  | 9、户外平台式防水防尘防腐照明灯LED70W H=4米 | 4套 |  |
|  | 10、镀锌钢管 SC40 | 50m | 数量供参考 |
|  | 11、镀锌钢管 SC50 | 50m | 数量供参考 |
|  | 12、镀锌钢管 SC100 | 5m | 数量供参考 |
|  | 13、低压电缆YJV22-1.0kV 3x185+1x95 （总电源） | 150m | 数量供参考 |
|  | 14、低压电缆YJV22-1.0kV 3x50+1x25 | 40m | 数量供参考 |
|  | 15、低压电缆YJV22-1.0kV 3x35+1x16 | 40m | 数量供参考 |
|  | 16、低压电缆YJV22-1.0kV 4x10 | 50m | 数量供参考 |
|  | 17、低压电缆YJV22-1.0kV 4x4 | 300m | 数量供参考 |
|  | 18、低压电缆YJV22-1.0kV 3x4 | 60m | 数量供参考 |
|  | 19、控制电缆KV22-0.5kV 5x2.5 | 260m | 数量供参考 |
|  | 20、工艺撬管线防雷防静电接地等 |  |  |

注：1.上表中管线阀门等材料设备，除特殊标明外均采用不锈钢材质。

2.因本工程为科研试验项目，该装置为国内首创，主要工程量内容为目前研究成果所产生的。

- 附件3：《中国石油电子招标投标交易平台投标人注册指南》（详见招标公告附件）

- 附件4：《关于在昆仑银行申领中国石油电子商务U-key的公告》（详见招标公告附件）

- 附件5：投标保证金递交流程

投标保证金递交流程

1、从投标人基本帐户通过企业网银支付或电汇形式向昆仑银行电子招投标保证金账户汇出；

开 户 行：昆仑银行股份有限公司大庆分行营业部

账 户 名：昆仑银行电子招投标保证金

银行账号：26902100171850000010

昆仑银行客服电话：4006696569

2、查询汇款是否到账（到保证金钱包账户）

（1）、点击进入已报名项目主控台

（2）、点击进入递交投标保证金

（3）、查看到账金额（保证金钱包账户余额）

3、提交投标保证金

（1）选择项目

（2）、支付

（3）、刷新，查询购买状态

1

2

3

3