ICS 72.100.20

J76

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX.1—XXXX

空气分离设备能效限额 第1部分：外压缩流程设备

Energy efficiency limit of air separation plant—Part 1: Plant of external compression process

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　能效计算	2

5　能效等级	5

6　能效等级评价	5

前  言

JB/T ×××××《空气分离设备能效限额》分为以下4个部分：

- 第1部分：外压缩流程设备

- 第2部分：内压缩流程设备

- 第3部分：液化设备

- 第4部分：液体设备

本部分是JB/T ×××××的第1部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国气体分离与液化设备标准化技术委员会（SAC/TC504）归口。

本部分起草单位：杭州杭氧股份有限公司、浙江大学、北京科技大学、中冶京诚工程技术有限公司、杭州杭氧化医工程有限公司、新余新钢气体有限责任公司、马鞍山钢铁股份有限公司气体销售分公司、河北钢铁集团邯郸钢铁集团有限责任公司。

本部分主要起草人：王新杰、姚蕾、李玲、邱利民、王立、马国红、管海平、张元秀、何颖、周宽章、周亮、徐福根、李辉、李耀。

本部分为首次发布。

空气分离设备能效限额 第1部分：外压缩流程设备

- 范围

JB/T XXXX的本部分规定了氧气产品纯度大于或等于99.6%，氮气产品氧含量小于或等于10-5(体积分数)的外压缩空气分离产品能耗计算方法和单位综合能效限额。

本部分适用于采用低温法分离空气制取以氧、氮为主的空气分离产品的外压缩空气分离设备。

- 本标准中未注明的压力为表压，加上“（A）”为绝压。

- 本标准中空气分离产品流量均为标准状态下的气体量，即在0℃、101.325kPa（A）状态下的气体量，单位为立方米每小时（m³/h）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10606  空气分离设备术语

GB/T 36227  特大型空气分离设备

JB/T 8542  小型空气分离设备

JB/T 8693-2015  大中型空气分离设备

JB/T 9074  纯氮设备

- 术语和定义

GB/T 10606界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 空气分离产品  air separation product

以空气为原料分离制取的氧、氮为主的气体产品，以及液氧、液氮、液氩产品。

氧气产品当量 equivalent oxygen product

选取空气分离设备生产的氧气产品为基准产品，其他产品如氮气、液氧、液氮等，通过能量消耗相当的原则，将其折算成该基准产品的流量，单位时间内氧气产品的流量和单位时间内其他产品折算成基准产品后的流量之和为氧气产品当量。

- 空气分离设备总能耗 total energy consumption of air separation plant

指考核工况下每小时从空气为原料进入空气分离设备开始，到生产出符合要求的空气分离产品（以出冷箱产品为准）为止的整个生产过程所需要的有功功率，包括压缩机机组能耗、空气预冷系统能耗、空气纯化系统能耗、膨胀机系统能耗、工艺流程液体泵能耗等，不包括氧压机、氮压机、冷却水系统、工厂照明系统等。

- 当量单位制氧能耗  energy consumption per unit of the equivalent oxygen

选取某一规格的氧气产品为基准产品，其他产品通过能量消耗相当的原则，将其折算成单位时间内该规格氧气产品的体积流量。空气分离设备总能耗和该规格氧气当量的比值即为该规格氧气产品的当量单位制氧能耗。

注：外压缩流程选取出冷箱低压氧气产品为基准产品。

- 基准当量单位制氧能耗 energy consumption per unit of the equivalent oxygen

当前工艺水平条件下，空气分离设备当量单位制氧能耗的典型基准值。

- 实际当量单位制氧能耗 actual energy consumption per unit of the equivalent oxygen

考核工况下，空气分离设备当量单位制氧能耗的实际运行值。

- 空气分离设备能效 energy efficiency  of air separation plant

指空气分离设备的实际当量单位制氧能耗与基准当量单位制氧能耗的比值。

- 能效计算

  - 能效计算原则

    - 空气分离产品产量、纯度、电机功率的测量和计算按JB/T 8542、JB/T 8693、GB/T36227和JB/T 9074 中有关规定执行。

    - 空气分离产品的纯度应满足合同或相关标准的规定。

    - 空气分离设备总能耗包括以下各项：

- N1——空压机能耗，单位为千瓦（kW）；

- N2——冷水机组或预冷机组能耗，单位为千瓦（kW）；

- N3——空气预冷系统水泵能耗，单位为千瓦（kW）；

- N4——纯化系统再生能耗，单位为千瓦（kW），按式（1）计算：

(1)

式中：

Nr ——加热器再生加热时平均功率，单位为千瓦（kW）；

Tr  ——一个工作周期再生加热时间，单位为小时（h）；

T ——纯化器一个周期工作时间，单位为小时（h）；

- 若纯化系统采用蒸汽再生加热器，蒸汽能耗折算参见GB/T 50441-2016。

- 加热器功率因数设定为1。

- N5——低温液体泵能耗，单位为千瓦（kW）；

- N6——膨胀机辅机能耗，单位为千瓦（kW）。

- 以上各项中的压缩机组能耗已含辅机能耗，包括油泵电机等能耗，但不包括空冷器及产品压缩机用电消耗。

    - 同一子项中并存多台运行机组，统计时需累加计算；对不存在能耗的子项，则不列入统计范围。

    - 空分设备能耗的测定应按JB/T 8693-2015中第7章的规定进行。

  - 能效计算方法

    - 氧气产品当量按式（2）计算：

VO2=VGO2+eLO2eGO2VLO2+eLN2eGO2VLN2+eLAreGO2VLAr+ePGNeGO2VPGN	(2)

式中：

VO2——氧气产品当量，单位为立方米每小时（m³/h）；

VGO2——空分设备基准氧气产品的产量，单位为立方米每小时（m³/h）；

——液氧折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

——液氮折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

——液氩折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

VPGN——下塔抽取氮气的产量，单位为立方米每小时（m³/h）；

eGO2——当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氮能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氩能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

ePGN——当量单位制压力氮气的能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）。

- 所有产品流量为出冷箱流量。

    - eGO2可迭代计算，迭代初始值取0.4。

    - 、、、的初始值见表1。

| eLO2初(kW·h/m³) | 1.05 |
| --- | --- |
| eLN2初(kW·h/m³) | 0.65 |
| eLAr初(kW·h/m³) | 0.9 |
| ePGN初(kW·h/m³) | ePGN初=1.0313×10−4×TNη×lnPPGNPatm+0.005 |
| - PPGN——下塔抽取压力氮气的压力，MPa(A)。 - Patm——当地大气压力，MPa(A)。 - TN推荐采用氮气产品温度。 - η——对能耗估算时推荐取0.68。 |  |

    - 空气分离设备总能耗按式（3）计算：

(3)

式中：

N —— 空分设备生产总能耗，单位为千瓦（kW）；

N i—— 空分设备生产投用子项能耗，单位为千瓦（kW）；

m —— 投入的耗能项种类数。

    - 实际当量单位制氧能耗按式（4）计算：

eO2=NVO2	(4)

式中：

eO2——实际当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

N —— 空分设备生产总能耗，单位为千瓦（kW）；

VO2——氧气产品当量，单位为立方米每小时（m³/h）。

    - 基准当量单位制氧能耗EGO2取值0.413。

- 该数据基于大气压为0.101325MPa(A)，原料空气透平压缩机吸入口空气温度为20℃的状态。

- 该数据按空压机电机效率0.97计算。

    - 空气分离设备能效按式（5）计算：

EER=eO2EGO2 	(5)

式中：

EER ——空气分离设备能效；

eO2——实际当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

EGO2——基准当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）。

- 能效等级

  - 空气分离设备能效的测定

统计报告期内驱动电机、电加热器和其它耗电设备按实际消耗的有功功率计算能耗，单位为千瓦（kW）。

  - 空气分离设备能效等级

外压缩空分设备能效等级按表 2的规定。

| 设备类型 | 能效（EER）等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 外压缩空分设备 | EER< 0.965 | 0.965≤ EER < 1 | 1≤ EER < 1.05 | 1.05 ≤ EER < 1.125 |

- 能效等级评价

根据外压缩流程空气分离设备能效等级的分级，表2中能效等级为Ⅰ级、Ⅱ级的设备为节能产品。

_________________________________