ICS 72.100.20

J76

备案号：

JB

中华人民共和国机械行业标准

JB/T XXXXX.2—XXXX

空气分离设备能效限额 第2部分：内压缩流程设备

Energy efficiency limit of air separation plant—Part 2: Plant of internal compression process

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中华人民共和国工业和信息化部   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　能效计算	1

5　能效等级	4

6　能效等级评价	5

前  言

JB/T ×××××《空气分离设备能效限额》分为以下4个部分：

- 第1部分：外压缩流程设备

- 第2部分：内压缩流程设备

- 第3部分：液化设备

- 第4部分：液体设备

本部分是JB/T ×××××的第2部分。

本部分按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国气体分离与液化设备标准化技术委员会（SAC/TC504）归口。

本部分起草单位：杭州杭氧股份有限公司、北京科技大学、浙江大学、国家能源宁夏煤业集团有限责任公司煤制油分公司、中国神华煤制油化工有限公司榆林化工分公司、浙江工业大学、中国天辰工程有限公司、东华工程科技股份有限公司、中石化宁波工程有限公司、华陆工程科技有限责任公司。

本部分主要起草人：孙 健、李政辰、姚蕾、王立、邱利民、周宽章、刘尚进、阚丽丽、戴齐、马国红、郭中山、王战军、姜永、祝铃钰、司云飞、袁良正、王欣荣、雷雳、陈小康、党伟。

本部分为首次发布。

空气分离设备能效限额 第2部分：内压缩流程设备

- 范围

JB/T XXXX的本部分规定了氧气产品纯度大于或等于99.6%，氮气产品氧含量小于或等于10-5(体积分数)的空气分离产品能耗计算方法和单位综合能效限额。

本部分适用于氧产量不小于20000m³/h，采用低温法分离空气制取以氧、氮为主的空气分离产品的空气分离设备，产品氧气采用液氧泵增压后复热气化的内压缩流程，且增压机为空气介质。

- 本标准中未注明的压力为表压，加上“（A）”为绝压。

- 本标准中空气分离产品流量均为标准状态下的气体量，即在0℃、101.325kPa（A）状态下的气体量，单位为立方米每小时（m³/h）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 10606  空气分离设备术语

GB/T 36227  特大型空气分离设备

GB/T 50441-2016  石油化工设计能耗计算标准

JB/T 8693-2015  大中型空气分离设备

JB/T XXXX.1  空气分离设备能效限额 第1部分：外压缩流程设备

- 术语和定义

GB/T10606 、JB/T XXXX.1界定的术语和定义适用于本文件。

- 能效计算

  - 能效计算原则

    - 空气分离产品产量、纯度、电机功率的测量和计算按JB/T 8693和GB/T 36227中有关规定执行。

    - 空气分离产品的纯度应满足合同或相关标准的规定。

    - 空气分离设备总能耗包括以下各项：

- N1 ——空压机能耗，单位为千瓦（kW）；

- N2 ——冷水机组或预冷机组能耗，单位为千瓦（kW）；

- N3 ——空气预冷系统水泵能耗，单位为千瓦（kW）；

- N4 ——纯化系统再生能耗，单位为千瓦（kW），按式（1）计算：

(1)

式中：

Nr ——加热器再生加热时平均功率，单位为千瓦（kW）；

Tr —— 一个工作周期再生加热时间，单位为小时（h）；

T ——纯化器一个周期工作时间，单位为小时（h）；

- 若纯化系统采用蒸汽再生加热器，则蒸汽能耗折算参见GB/T 50441-2016。

- 加热器功率因数设定为1。

- N5 ——低温液体泵能耗，单位为千瓦（kW）；

- N6 ——膨胀机辅机能耗，单位为千瓦（kW）；

- N7 ——增压机或循环压缩机能耗，单位为千瓦（kW）；

- N9 ——膨胀机制动发电机回收功率（取负值），单位为千瓦（kW）。

- 以上各项中的压缩机组能耗已含辅机能耗，包括油泵电机等能耗，但不包括空冷器及产品压缩机用电消耗。

    - 同一子项中并存多台运行机组，统计时需累加计算；对不存在能耗的子项，则不列入统计范围。

    - 空分设备能耗的测定应按JB/T 8693-2015中第7章的规定进行。

  - 能效计算方法

    - 氧气产品当量按式（2）计算：

VO2=VGO2+yVGMO2+eLO2eGO2VLO2+eLN2eGO2VLN2+eLAreGO2VLAr+eGNeGO2VGO2+ePGNieGO2VPGNi	(2)

式中：

VO2——氧气产品当量，单位为立方米每小时（m³/h）；

VGO2——空分设备基准氧气产品的产量，单位为立方米每小时（m³/h）；

VGMO2——空分设备其它压力等级氧气产品的产量，单位为立方米每小时（m³/h）；

y—— 其它压力等级氧产品折算系数，对内压缩节流过程获得的氧产品，取0.988，其它过程可参照执行；

——液氧折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

——液氮折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

——液氩折算成标准状态后的流量总和，单位为立方米每小时（m³/h）；

VPGNi——第i股氮气的产量，单位为立方米每小时（m³/h）；

eGO2——当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氮能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

——当量单位制液氩能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

ePGNi——当量单位制第i股氮气（不包括常压氮气）的能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）。

eGN——当量单位制常压氮气的能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）。

- 所有产品流量为出冷箱流量。

    - eGO2可迭代计算，迭代初始值取0.6，、、、ePGNi、eGN的初始值见表1。

| eLO2初(kW·h/m³) | 1.05 |
| --- | --- |
| eLN2初(kW·h/m³) | 0.65 |
| eLAr初(kW·h/m³) | 0.9 |
| ePGNi初(kW·h/m³) | ePGNi初=1.0313×10−4TNηlnPPGNiPatm+0.005 |
| eGN初(kW·h/m³) | 当压力氮和内压缩氮的总量＞0.5×VGO2 ， eGN初=0.01 当压力氮和内压缩氮的总量≤0.5×VGO2，eGN初=0 |
| - PPGNi——第i股产品压力氮气的压力，MPa(A)。 - Patm——当地大气压力，MPa(A)。 - TN推荐采用氮气产品温度。 - η——能耗估算时推荐取0.68。 |  |

    - 空气分离设备总能耗按式（3）计算：

(3)

式中：

N —— 空分设备生产总能耗，单位为千瓦（kW）；

Ni —— 空分设备生产投用子项能耗，单位为千瓦（kW）；

m —— 投入的耗能项种类数。

    - 实际当量单位制氧能耗按式（4）计算：

eO2=NVO2	(4)

式中：

eO2——实际当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

N —— 空分设备生产总能耗，单位为千瓦（kW）；

VO2——氧气产品当量，单位为立方米每小时（m³/h）。

    - 基准当量单位制氧能耗见表2。

| 项目名称 | 产品氧气压力 （MPa） | 氧气产量VGO2 （m³/h） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20000≤VGO2＜30000 | 30000≤VGO2＜40000 | 40000≤VGO2＜50000 | 50000≤VGO2＜60000 | VGO2≥60000 |
| 当量单位制氧能耗基准值EGO2 （kW·h/m³） | ≥8.0 | 0.667 | 0.664 | 0.657 | 0.648 | 0.646 |
|  | 5.0 | 0.654 | 0.651 | 0.644 | 0.635 | 0.633 |
|  | 3.0 | 0.641 | 0.638 | 0.631 | 0.622 | 0.620 |
|  | ≤1.0 | 0.601 | 0.597 | 0.591 | 0.583 | 0.581 |

    - 空气分离设备能效按式（5）计算：

EER=eO2EGO2 	(5)

式中：

EER ——空气分离设备能效；

eO2——实际当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）；

EGO2——基准当量单位制氧能耗，单位为千瓦时每立方米（kW·h/m³）。

- 能效等级

  - 空气分离设备能效的测定

- 统计报告期内驱动电机、电加热器和其它耗电设备按实际消耗的有功功率计算能耗，单位为千瓦（kW）。

  - 空气分离设备能效等级

对于N2产品（常压氮气除外）/O2产品≥0.5的空分设备，能效等级按表 3的规定。

| 设备类型 | 液体产品比例 | 能效（EER）等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 内压缩空分设备 | 5%~15% | EER＜0.9 | 0.9≤EER＜0.935 | 0.935≤EER＜0.97 | 0.97≤EER＜1.005 |
|  | 3%~5% | EER＜0.915 | 0.915≤EER＜0.95 | 0.95≤EER＜0.985 | 0.985≤EER＜1.02 |
|  | ＜3% | EER＜0.93 | 0.93≤EER＜0.965 | 0.965≤EER＜1 | 1≤EER＜1.035 |
| - 液体产品指考核工况下空分设备的液体总量。 - 液体产品比例指考核工况下液体总量与氧气产品总量比值。 |  |  |  |  |  |

对于N2产品/O2（常压氮气除外）产品＜0.5的空分设备，能效等级按表 4的规定。

| 设备类型 | 液体产品比例 | 能效（EER）等级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 内压缩空分设备 | 5%~15% | EER＜0.95 | 0.95≤EER＜0.99 | 0.99≤EER＜1.03 | 1.03≤EER＜1.07 |
|  | 3%~5% | EER＜0.97 | 0.97≤EER＜1.01 | 1.01≤EER＜1.05 | 1.05≤EER＜1.09 |
|  | ＜3% | EER＜1 | 1≤EER＜1.04 | 1.04≤EER＜1.08 | 1.08≤EER＜1.12 |

- 能效等级评价

根据内压缩流程空气分离设备能效等级的分级，表3、表4中能效等级为Ⅰ级、Ⅱ级的设备为节能产品。

_________________________________