## 《鲁克沁油田中区集输系统完善工程》

## 污油回收泵（自吸泵）技术规格书

编制人员

编写：

审核：

中国石油吐哈油田勘察设计院

设计证书编号  乙级  A265003663

二○一八年八月

## 《鲁克沁油田中区集输系统完善工程》

## 污油回收泵（自吸泵）技术规格书

1、概况：本项目共需2台污油回收泵（自吸泵）。泵安装在室内，环境温度0～40℃（详细区域气象资料见附件1）。

2、输送介质：含水污油，密度为 0.87g/cm3，温度5～50℃。

3、泵型：污油回收泵（自吸泵）均采用卧式单级离心泵，制造标准JB/T 6664-2017。泵壳、叶轮、泵轴等过流部件采用316L不锈钢，配防爆电机，防护等级IP55，绝缘等级F。泵不采用水冷，现场无循环冷却水。

4、供货范围：包括泵体、防爆电机、进出口配对法兰、螺栓、钢包垫、地脚螺栓等；上述设备随机技术文件包括使用说明书、出厂合格证，泵体、叶轮、泵轴材质化验报告和材质证明书等。

5、参数：名称、泵型、数量、参数见下表。

| 序号 | 名称/泵型 | 数量 | 参数 | 泵效 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污油回收泵（自吸泵）/FHK80-50-315 37kW YBX3-200L2-2 | 2台 | Q=50m3/h H=104m N=37kW | ≥74.9% |

- 附件1：气象资料

鲁克沁地区为典型的内陆性气候，昼夜温差大，夏季酷热，最高气温达47.6℃，冬季寒冷，最低气温-28℃，干燥少雨，年降水量16.4mm，年蒸发量可达2837.8mm，地表水缺乏，3-5月为风季，风力高达8级以上。

基本气象资料：

- 年平均气压值（kPa）	101.32

- 年平均气温（℃）	13.9

- 月平均最高气温（℃）	39.9

- 月平均最低气温（℃）	-14.5

- 极端最高气温（℃）	47.6

- 极端最低气温（℃）	-28.0

- 年平均地面温度（℃）	17.2

- 月平均最高地面温度（℃）	65.7

- 月平均最低地面温度（℃）	-17.7

- 极端最高地面温度（℃）	76.6

- 极端最低地面温度（℃）	-31.9

- 最大冻土深度（m）	0.83

- 年降水量（mm）	16.4

- 年蒸发量（mm）	2837.8

- 年平均相对湿度（%）	41

- 年平均风速（m/s）	1.7

- 年平均大风天数（日）	26